Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от 21.08.2008	№ 56/8

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

- развития, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и канализации внегородских территорий ЗАТО Северск

- на 2009 − 2011 годы,

- разработанная Муниципальным предприятием ЗАТО Северск «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство Самусьское»

Северск 2008

Паспорт инвестиционной программы 	4

- Введение 	7

- 1. Краткое описание системы водоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск 	8

- 1.1.Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения 	8

- 1.2.Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях водоочистки и водопроводных сетях, оценка возможности применения новых технологий водоподготовки .	9

- 1.3.Описание систем энергоснабжения производственных объектов

- системы водоснабжения………………………………………………….……....10

- 1.3.1.Электроснабжение объектов водоснабжения 	…………..10

- 1.3.2.Теплоснабжение объектов водоснабжения 	11

- 1.4.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения 	11

- 1.5.Характеристика сетей водоснабжения 	11

- 1.6.Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения 	12

- 1.7.Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения 	13

- 1.8.Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения МП УК «ЖКХ Самусь» 	14

- 1.9.Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения 	15

- 2.Краткое описание системы канализации внегородских территорий ЗАТО Северск	20

- 2.1.Характеристика производственных мощностей системы канализации …..........20

- 2.2.Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых технологий 	21

- 2.3.Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод .	21

- 2.4.Описание систем энергоснабжения производственных объектов системы канализации .	22

- 2.4.1.Электроснабжение объектов канализации 	22

- 2.4.2.Теплоснабжение объектов канализации 	24

- 2.5.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем канализации 	24

- 2.6.Характеристика сетей канализации 	24

- 2.7.Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации, оценка возможностей их сокращения .	24

- 2.8.Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения 	25

- 2.9.Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации МП УК «ЖКХ Самусь» 	26

- 2.10.Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной канализации 	27

- 3.Сводная оценка потребности в инвестициях, источники финансирования и система мониторинга 	.32

- 3.1.Сводная оценка потребности в инвестициях на развитие, реконструкцию и модернизацию систем коммунального водоснабжения и канализации по направлениям и объектам инвестирования на 2009-2011 годы. Определение финансовых источников для реализации Программы…....................................32

- 3.2.Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения и тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации МП УК «ЖКХ Самусь» вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации Программы.	34

- 3.2.1.Расчет надбавки к тарифу на отпуск питьевой воды.	34

- 3.2.2.Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения.	35

- 3.2.3.Расчет тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации вновь создаваемых объектов недвижимости……………… 	38

- 3.3.Система мониторинга выполнения показателей Программы	39

- Приложения:

- Приложение № 1. Расчет прибыли по водоснабжению при реализации по тарифам без учета надбавки, расчет прибыли по водоснабжению при реализации по тарифам с учетом надбавки.	42,43

- Приложение № 2. Расчет прибыли по водоотведению без учета надбавки, расчет прибыли по водоотведению с учетом надбавки.	44,45

- Приложение № 3. План мероприятий по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и канализации по МП УК “ЖКХ Самусь” на 2009-2011годы с приложением локальных сметных расчетов в количестве 5 шт.	46

- Приложение № 4. Анализ сточной воды за 2006 год.	60

- Приложение № 5. Описание систем теплоснабжения производственных объектов, систем водоснабжения и канализации.	61

- Приложение № 6. Договор аренды муниципального имущества – сетей инженерно-технического обеспечения, зданий и сооружений, используемых в процессе оказания коммунальных услуг  № 1008 от 02.05.2007г.	62

- Приложение № 7. Решение Думы городского округа ЗАТО Северск от 06.12.2007г № 43/4 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МП УК «ЖКХ Самусь»	84

- Приложение № 8. Калькуляция № 65 выдача технических условий на подключение к центральным сетям водоснабжения и канализации.	86

- Приложение № 9. Локальный сметный расчет «Врезка в центральный водовод № 7-62	87

- Приложение № 10. письмо ПЭУ Администрации ЗАТО Северск за № 02-01-13/387 от 14.05.07 «О представлении расчетов» по применению индексов-дефляторов на 2008-2010 годы ……………..............................................................................89

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа развития, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и канализации внегородских территорий ЗАТО Северск на 2009-2011 годы, разработанная Муниципальным предприятием ЗАТО Северск «Управляющая компания «Жилищно-коммунальное хозяйство Самусьское» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | # Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; # Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 г. № 27/10 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы». # Инвестиционная программа в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ разрабатывается в целях реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы» как программа финансирования. Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 Техническое задание утвержденное Распоряжением Главы Администрации ЗАТО Северск № 1084-р от 19.08.2008 года. |
| Заказчик Программы | Администрация ЗАТО Северск |
| Разработчик Программы | МП УК «ЖКХ Самусь» |
| Исполнитель Программы | МП УК «ЖКХ Самусь» и подрядные организации |
| Цели Программы | Повышение надежности систем водоснабжения и канализации; Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования; Повышение качества очистки сточных вод; Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и канализации; Обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей |
| Задачи Программы | Строительство новых объектов водоснабжения и канализации; Реконструкция существующих объектов водоснабжения и канализации; Повышение технической оснащенности; Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения |
| Перечень основных мероприятий | Модернизация оборудования станции 2-го подъема; Реконструкция очистных сооружений пос. Самусь; Модернизация оборудования КНС; Модернизация канализационного напорного коллектора от КНС-3 до КОС |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2009 – 2011 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Сумма инвестиций на 2009-2021 год в рамках Программы – 64911 тыс. руб., источники инвестиций надбавка к тарифу, в т.ч. на 2009-2011г – 8801 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения застраиваемых микрорайонов; Выполнение мероприятий по обеспечению надежности работы систем водоснабжения и канализации; Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; Обеспечение нормативного резерва скважин при эксплуатации подземных источников водоснабжения; Улучшение экологической ситуации; Снижение затрат при эксплуатации модернизированного оборудования; Социальные результаты реализации инвестиционной программы; Экономические результаты реализации инвестиционной программы |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по жилищно-коммунальному хозяйству; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск; Технический контроль осуществляет: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск; Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Комитет экономики Администрации ЗАТО Северск; # МП УК «ЖКХ Самусь» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

ВВЕДЕНИЕ

МП УК «ЖКХ Самусь» арендует имущество, принадлежащее на праве собственности городскому округу ЗАТО Северск Томской области и находящееся на балансе МБУ ЦМИ – сети инженерно-технического обеспечения, здания и сооружения, оборудование для оказания услуг водоснабжения и водоотведения согласно договора аренды муниципального имущества № 1008 от 02.05.2007г. (Приложение № 6 к договору аренды № 1008). Перечень арендуемого имущества представлен в приложении № 1 к данному договору. По договору МП УК «ЖКХ Самусь» обязано выполнять обслуживание и ремонт имущества, разрабатывать производственную программу, подготавливать расчеты и обоснования для рассмотрения и утверждения Программы.

Программа в соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210−ФЗ разрабатывается в целях реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы» как программа финансирования мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

В период реализации Программы планируется подключение к системе центрального водоснабжения и канализации новых потребителей:

2009 год

1) 68 коттеджей. Ориентировочно в каждом планируется установка душа (ванны), поэтому нормативный расход воды принимаем 200 литров на 1 человека. В среднем принимаем, что в 1 коттедже проживает 3 человека. Таким образом, увеличение расхода воды в 2009 году произойдет на величину: 68 коттеджей х 3 человека х 0,2 м3/чел. х 365 дней = 14892 м3. К центральной канализации коттеджи подключаться не будут, планируется устройство выгребных ям;

2) ЗАО «Северскстекло»: на хозбытовые нужды и внешнее пожаротушение – водопотребление: 11 м3/час х 24 часа х 365 дней + 126 м3/час х 24 час = 99384 м3; водоотведение на хозбытовые нужды: 11 м3/час х 24 час х 365 дней = 96360 м3.

2010 год

1) 60-ти квартирный благоустроенный жилой дом. В среднем принимаем, что в 1 квартире проживает 3 человека. Таким образом, увеличение расхода воды и стоков в 2010 году составит 60 кв. х 3 чел. х 0,305 м3/чел. х 365 дней = 20038,5 м3;

Таким образом, Программа рассчитана на следующие объемы водопотребления: 2009 год – 558,12 тыс.м3, 2010 год и следующие годы – 578,15 тыс.м3; объемы водоотведении: 2009 год – 515,30 тыс.м3, 2010 год и следующие годы – 535,34 тыс.м3.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОИЙ ЗАТО СЕВЕРСК

1.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения

Водоснабжение осуществляется от водозабора состоящего из 10 скважин. Средний срок эксплуатации скважин составляет 18 лет, срок эксплуатации существующих скважин выработан. Водопроводные очистные сооружения − 1 установка суточной производительностью 3 200 куб. м, износ до 22%. Средний срок эксплуатации водопроводных очистных сооружений составляет 16 лет.

Таким образом, система водоснабжения включает в себя:

- Скважины – 10 ед.

Насосы – 7 ед., в т.ч.

ЭЦВ 6 – 3 ед., износ 60%;

ЭЦВ 8 – 3 ед., износ 45%;

ЭЦВ 10 – 1 ед., износ 45%.

Средний срок эксплуатации скважин – 18 лет.

- Водонапорные башни – 3 ед., износ до 35%.

Средний срок эксплуатации – 15 лет.

- Водонапорные очистные сооружения – 1 ед., суточная производительность 3200 м3, износ до 22%.

Средний срок эксплуатации – 16 лет.

Лаборатория по анализу воды – 1 ед., в т.ч. аттестованных – 1 ед.

- Водопроводные насосные станции – 1 ед., суточная производительность 3200 м3.

Насосные агрегаты – 6 ед., мощностью до 50 кВт, износ более 60%.

Приборы учета – 1 ед., на станции 2-го подъема. Средний срок эксплуатации – 31 год.

- Водопроводные сети – 31,078 км.

- Водоразборные колонки – 49 ед., в т.ч.:

а) открытого типа – 31 ед., износ 15%;

б) закрытого типа – 18 ед. , износ более 60%.

- Пожарные гидранты – 31 шт., износ до 25%.

- Водопроводные колодцы – 70 шт., износ до 50%.

Определение резервов производственной мощности

|  | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год факт | 2007 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность в сутки насосных станций 1 подъема, м3 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Фактическая производственная мощность в сутки водопровода, м3 | 1344 | 1447 | 1303 | 1237 |
| Имеющийся резерв производственной мощности, м3 в сутки | 1856 | 1753 | 1897 | 1963 |

Таким образом, на водопроводе МП УК «ЖКХ Самусь» имеется резерв производственной мощности, возможно подключение новых потребителей.

1.2. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях водоочистки и в водопроводных сетях, оценка возможности применения новых технологий водоподготовки

Состав водонапорных сооружений.

- Скважины с насосными станциями 1 подъема – 8 шт.

- Станция обезжелезивания вод подземных источников.

- Резервуары для воды емкостью 500 м3 – 3 шт.

- Насосная станция второго подъема.

- Водонапорная башня емкостью 300 м3, высота 36 м.

- Резервуары – отстойники промывной воды емкостью 100 м3 – 2 ед.

- Канализационная насосная станция.

Технологическая схема работы водопроводных сооружений.

Вода от насосных станций I подъема поступает на станцию обезжелезивания. Пройдя последовательно фильтры, очищенная вода поступает в резервуары емкостью 500 м3, откуда насосами II подъема забирается и подается в сеть потребителю и водонапорную башню.

Питьевая вода анализируется на: запах, привкус, цветность, РН, жесткость общую, марганец, нитраты, сульфаты, хлориды, железо, ГОСТ 2874-82, САН ПИН 2.1.4.559-96.

Показатели анализа питьевой воды в химической лаборатории МП УК «ЖКХ Самусь».

Скважина № 4

| Показатель | Концентрация ингредиентов, мл/литр |  | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | 0 |  | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | 0 |  | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | 4 |  | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | 0,5 |  | ГОСТ 3351-74 |
| Р/Н | 7,0 |  | ГОСТ 2874-82 |
| Жесткость общая | 5,0 |  | ГОСТ 4151-72 |
| Марганец | 0,012 |  | ГОСТ 4974-72 |
| Нитраты | 0,3 |  | ГОСТ 18826-73 |
| Сульфаты | 2,9 |  | ГОСТ 4389-72 |
| Хлориды | 3,9 |  | ГОСТ 4245-72 |
| Железо | до очистки | после очистки | ГОСТ 4011-72 |
|  | 1,23 | 0,07 |  |

На предприятии проводится только механическая очистка питьевой воды от железа, по которому вода не соответствует нормативам. По всем остальным параметрам вода соответствует нормативам.

1.3. Описание систем энергоснабжения производственных объектов системы водоснабжения

1.3.1. Электроснабжение объектов водоснабжения

Основные потребители электроэнергии на производстве и передаче воды:

- Глубинные насосы:

а) насос № 1, 2, 3

б) обогрев насосов в холодный период № 1, 2, 3

- Станция 2-го подъема:

а) насос подкачки – 2 шт.;

б) насос промывной – 2 шт.;

в) насос откачки – 1 шт.;

г) внутреннее освещение – 1 ед.

- КНС-4:

а) насос – 1 шт;

б) тельфер – 1 шт;

в) внутреннее освещение – 1 ед;

- Станция обезжелезования:

а) сварочный трансформатор – 1 шт;

б) заточный станок –1 шт;

в) сверлильный станок – 1 шт;

г) тельфер – 1 шт;

д) внутреннее освещение – 1 ед.;

е) наружное освещение – 1 ед.;

- Обогрев:

а) колонок – 18 ед;

б) водонапорной башни – 1 ед.

- Сварочные работы – расход электрической энергии по факту;

- Орловская арт. скважина – расход электроэнергии по счетчику.

Приборы учета (кроме Орловской арт.скважины) отсутствуют, потребление электроэнергии рассчитывается по нормативному удельному расходу на единицу оборудования.

Схема электроснабжения водозабора.

Электроснабжение объектов ВКУ производится по второй категории согласно ПУЭ.

Водозабор от двухтрансформаторной подстанции ТП У-11-3 фидера

У-11 подстанции «Самусь» (здание кирпичное расположено по адресу п.Самусь, ул. Судостроителей 1).

Первый трансформатор запитан кабельной линией электропередачи через ТП У-11-1 ячейка № 7.

Второй трансформатор запитан кабельной линией электропередачи через ТП У-11-4 ячейка № 6.

Резервное питание осуществляется от фидера У-15 подстанции «Самусь» через ТП У-11-1 ячейка № 2.

Эффективность использования электроэнергии на производстве и передаче воды показывает показатель отношения электроэнергии на производстве, передаче воды и освещении производственных объектов к общему объему поднятой воды из скважины (кВт/ч на м3). По годам этот показатель составил:

| Период | Эл. энергия на производстве, кВт/час | Эл. энергия на освещении, кВт/час | Объем поднятой воды из скважины, м3 | Показатель эффективности использования эл. энергии на производстве 1 м3 воды, кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (2+3)/4 |
| 2004 год | 1306003 | 114602 | 490574,95 | 2,90 |
| 2005 год | 880272 | 75599 | 528070,00 | 1,81 |
| 2006 год | 907783 | 71004 | 475654,00 | 2,06 |
| 2007 год | 722961 | 57758 | 451346,00 | 1,73 |

По отношению к прошлым периодам к 2007 году наблюдается снижение использования электроэнергии при производстве 1 м3 воды, т.е. электроэнергия используется более эффективно.

В случае непредвиденного отключения электропитания система водоснабжения способна поддерживать стабильность производства в среднем в течение 2 часов.

1.3.2. Теплоснабжение объектов водоснабжения

Описание систем теплоснабжения производственных объектов систем водоснабжения приведено в приложении № 5.

1.4.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения

На водозаборе имеется система автоматизации, которая позволяет отслеживать бесперебойное водоснабжение потребителя. Осуществление оперативного руководства эксплуатацией систем водоснабжения (канализации) сооружений, оборудования и контроль надежной, бесперебойной их работы с соблюдением заданных режимов, выполняется диспетчерской службой – сменным дежурным.

1.5. Характеристика сетей водоснабжения

Общая протяженность сетей водоснабжения – 31,078 км.

Центральный водовод – 24,018 км., в т.ч. по диаметрам:

до 300 мм – 15,4 км., износ более 30%;

до 100 мм – 8,618 км., износ более 20%;

Внутриквартальные сети – 7,06 км., в т.ч. по диаметрам:

до 100 мм – 7,06 км., износ более 30%.

Средний срок эксплуатации – 31 год.

Материал труб:

а) чугунный трубопровод – 4,9 км;

б) стальной трубопровод – 25,473 км;

в) ПЭУ – 0,705 км.

Аварийность на трубопроводах:

а) 2004 год – 5;

б) 2005 год – 5;

в) 2006 год – 5;

г) 2007 год – 0.

Водопроводные сети  арендуются МП УК «ЖКХ Самусь» согласно договора аренды № 1008 от 02.05.2007г. (Приложение № 6 - договор аренды № 1008). Перечень арендуемого имущества представлен в приложении № 1 к данному договору.

1.6. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения

| № п/п | Наименование | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год факт | 2007 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Подано воды в сеть – всего, м3 | 459801,72 | 505460,92 | 459754,19 | 441225,48 |
| 2 | # Потери воды в сетях, м3 | 55651,22 | 101270,92 | 38025,96 | 37667,57 |
| 3 | # Процент потерь воды в сетях, % | 12,10 | 20,04 | 8,27 | 8,54 |

В 2006 году % потерь воды значительно снизился в сравнении с 2005 годом. В 2007 году потери составили 8,54%. , в натуральном выражении - снижение на 0,9% в сравнении с 2006 годом.

Имеется также неучтенный расход воды. Это связано в первую очередь с отсутствием приборов учета воды. Наибольшая проблема в этом плане связана с водоразборными колонками п.Самусь, д.Кижирово, п.Орловка. Всего колонок числится 49 шт., и в настоящее время на них нет возможности установить приборы учета забора воды, а в летний период этими колонками пользуются владельцы близлежащих дачных участков. По этому поводу уже рассматривался вопрос о прокладке летнего водопровода.

1.7. Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения

В настоящее время на объектах водоснабжения отсутствует какое-либо компьютерное обеспечение. В связи с этим для проведения информационно-компьютерной системы мониторинга планируется на 2008 году приобретение 1 компьютера на Водозабор ориентировочной стоимостью 30 тыс.руб. в ценах 2007 года.

1.8. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения МП УК «ЖКХ Самусь»

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб. в ценах 2007г с НДС | Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс.руб. |  |  | Предпола-гаемый источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация оборудования станции 2-го подъема | Износ оборудования более 60%, средний срок эксплуатации – 31 год | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы водоснабжения, снижение затрат при эксплуатации модернизированного оборудования | 2162 | 703 | 729 | 730 | надбавка к тарифу |
| Всего: |  |  |  | 2162 | 703 | 729 | 730 |  |

1.9. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения

Сумма инвестиций в систему коммунального водоснабжения на 2009-2011 годы за счет надбавки к тарифу составляет 2162 тыс. руб.

Эффективность вложенных инвестиций можно оценить по показателям:

а) прибыли;

б) рентабельности;

в) срока окупаемости;

г) чистого приведенного дохода.

Расчет прибыли.

| Период | Тариф на услуги водо-снаб-жения без учета надбав-ки, руб./м3 без НДС | Тариф на услуги водо-снаб-жения с учетом надбавки руб./м3 без НДС | Себесто-имость отпуска воды, руб./м3 | Объем отпущен-ной воды тыс.м3 | Выручка от реализации по тарифам без надбавки тыс.руб. | Выручка от реализации по тарифам с учетом надбавки тыс. руб. | Затраты на реалии-зацию тыс. руб. | Валовая прибыль от реализа-ции по тарифам без надбавки тыс. руб. | Валовая прибыль от реализации по тарифам с учетом надбавки тыс. руб. | Валовая прибыль от надбавки к тарифу, тыс. руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам без надбавки, тыс.руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс.руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализа-ции надбавки, тыс.руб. | Рентабельность при реализации тарифов с учетом надбавки, % | Рентабельность при реализации тарифов без надбавки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (ст.2 х ст.5) | 7 (ст.3 х ст.5) | 8 (ст.4 х ст.5) | 9 (ст.6-ст.8) | 10 (ст.7-ст.8) | 11 (ст.10-ст.9) | 12 | 13 | 14 | 15 ст.10/ст8 х100% | 16 ст.9/ст.8 х100% |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 г. | 22,24 | 22,24 | 22,07 | 444,91 | 9892,95 | 9892,95 | 9818,72 | 74,23 | 74,23 | 0,00 | 49,85 | 49,85 | 0,00 | 0,76 | 0,76 |
| В период реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 г. | 23,75 | 24,82 | 23,57 | 558,12 | 13256,64 | 13850,99 | 13155,31 | 101,33 | 695,67 | 594,34 | 68,17 | 469,88 | 401,71 | 5,29 | 0,77 |
| 2010 г. | 25,25 | 26,31 | 25,06 | 578,15 | 14597,55 | 15213,11 | 14485,96 | 111,58 | 727,15 | 615,57 | 75,10 | 491,16 | 416,05 | 5,02 | 0,77 |
| 2011 г. | 26,84 | 27,91 | 26,63 | 578,15 | 15517,19 | 16134,19 | 15398,58 | 118,61 | 735,61 | 617,00 | 79,85 | 496,88 | 417,03 | 4,78 | 0,77 |
| Итого на 2009-2011 годы |  |  |  | 1714,42 | 43371,38 | 45198,29 | 43039,85 | 331,53 | 2158,44 | 1826,91 | 223,13 | 1457,92 | 1234,79 | 5,01 | 0,77 |

Примечание: Расчет прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей приведен в приложении № 1 к расчету прибыли по водоснабжению

Расчет срока окупаемости инвестиций.

Срок окупаемости показывает число лет, за которые вложенные инвестиции окупятся через прибыль.

Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль

В нашем случае ежегодный приток денежных средств будет колебаться по годам, поэтому срок окупаемости Программы определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.

Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу:

Срок окупаемости = 2162 тыс. руб. / (1234,79/ 3) тыс. руб. = 5,3 года.

Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды, окупятся через прибыль, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей на 6 год после начала реализации Программы.

В период реализации Программы в целях окупаемости инвестиций рентабельность, заложенная в тариф с учетом надбавки на отпуск питьевой воды, составляет в 2009 году – 5,29 %, в 2010 году – 5,02 %, в 2011 году – 4,78 %. Средняя рентабельность за период реализации Программы – 5,01%. Рентабельность при реализации по тарифам без учета надбавки составляет на 2009-2011 годы 0,77 %.

Чистый приведенный доход.

Чистый приведенный доход – это разница между приведенным (дисконтированным) доходом (до уплаты налогов) и суммой инвестиций.

Ставка банковского процента – 11%.

NPV= (594,34/1,11+615,57/1,112+617,00/1,113) – 2162 = - 675,80 тыс. руб.

Таким образом за период реализации Программы 2009-2011 годы инвестиции не окупятся и предприятие не получит чистого приведенного дохода.

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоснабжению.

| № п/п | Индикатор мониторинга | Механизм расчета индикатора | Показатель мониторинга | Значение показателя в периоде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 факт | 2007 факт | 2008 план | 2009 прогноз | 2010 прогноз | 2011 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | объем потерь, куб.м. | 38025,96 | 37667,57 | 12689,4 | 5151,2 | 3548,2 | 3548,2 |
|  |  |  | объем отпуска в сеть, куб.м. | 459754,19 | 441225,48 | 457602,8 | 563266,3 | 581701,7 | 581701,7 |
|  |  |  | индикатор, % | 8,3 | 8,5 | 2,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| 1.2. | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | объем потерь, куб.м. | 38025,96 | 37667,57 | 12689,4 | 5151,2 | 3548,2 | 3548,2 |
|  |  |  | протяженность сетей, км | 29,5 | 31,078 | 31,078 | 32,078 | 32,078 | 32,078 |
|  |  |  | индикатор, куб.м./км | 1289,02 | 1212,03 | 408,31 | 160,58 | 110,61 | 110,61 |
| 2. | Доступность услуг водоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения | Отношение численности населения, пользующегося услугами централизованных систем водоснабжения, к численности населения п.Самусь, п. Орловка, д.Кижирово | численность проживающих в п.Самусь, д.Орловка, д.Кижирово , в т.ч. частный сектор, пользующийся услугами водоснабжения, чел | 5747 | 5741 | 5741 | 5994 | 6043 | 6043 |
|  |  |  | численность населения, пользующегося услугами центральн. водоснабжения,чел. | 4668 | 4690 | 4629 | 4833 | 5013 | 5013 |
|  |  |  | индикатор, % | 81,2 | 81,7 | 80,6 | 80,6 | 83,0 | 83,0 |
| 2.2. | Индекс нового строительства | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | протяженность сетей, км | 29,5 | 31,078 | 31,078 | 32,078 | 32,078 | 32,078 |
|  |  |  | протяженность построенных сетей, км | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | индикатор, % | 0 | 0 | 0 | 3% | 0 | 0 |
| 2.3. | Удельное водопотребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации услуг водоснабжения к численности населения, получающего услуги | объем реализации услуг водоснабжения населению, куб.м | 381369,48 | 365423,31 | 406646,61 | 420464,28 | 440502,78 | 440502,78 |
|  |  |  | численность населения, пользующегося водой, чел. | 5670 | 5693 | 5631 | 5835 | 6015 | 6015 |
|  |  |  | индикатор, куб.м/чел. | 67,26 | 64,19 | 72,22 | 72,06 | 73,23 | 73,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рентабельность деятельности от реализации по тарифам с учетом надбавки, % | Отношение прибыли от реализации Программы к расходам по ее реализации | прибыль предприятия от реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расходы предприятия по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор, % | - | - | 0,76 | 5,29 | 5,02 | 4,78 |
| 3.2. | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за услуги системы водоснабжения к объему начисленных средств | объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население + стор. организации) за услуги систем водоснабжения, тыс.руб. без НДС | 2931,16 | 2718,69 | 4165,23 | 7244,48 | 7877,86 | 8356,94 |
|  |  |  | объем начисленных средств всем категориям потребителей (население+стор.орг.) за услуги систем водоснабжения, тыс.руб. без НДС | 3018,78 | 3355,96 | 4165,23 | 7244,48 | 7877,86 | 8356,94 |
|  |  |  | индикатор, % | 97,1 | 81,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Источники финансирования Ппрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего инвестиций за отчетный период, тыс.руб. в том числе: |  |  | 20 | 36 | 50 | 703 | 729 | 730 |
| 4.1. | Собственные средства, из них: - прибыль, направляемая на инвестиции; - амортизация |  |  | 20 - 20 | 36 - 36 | 50 50 - | 703 703 | 729 729 | 730 730 |

Примечание. Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ

ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК

2.1.Характеристика производственных мощностей системы канализации

Канализационные очистные сооружения – представлены одной станцией суточной производительностью 1 400 куб. м. Износ насосного оборудования - 100%.

- Канализационные очистные сооружения – 1 ед., суточная производительность – 1400 м3.

Средний срок эксплуатации КОС – 29 лет.

Лаборатория по анализу сточных вод – 1 ед., аттестована.

- Канализационные насосные станции.

Всего: в п. Самусь – 6 шт., суточная производительность – 1400 м3.

в д. Орловка – 1 шт., суточная производительность – 16 м3.

Насосное оборудование: всего 13 ед., в т.ч. мощностью до 50 кВт – 12 ед., износ - более 60 %.

Приборы учета – 1 ед. на КНС –3.

Средний срок эксплуатации КНС – 35 лет.

- Канализационные сети.

Протяженность всего (главный коллектор, уличная канализационная сеть) – 12,31 км.

Протяженность внутриквартальной и внутридомовой сети – 17,8 км.

- Канализационные колодцы – 365 шт., износ более 50%.

Определение резервов производственной мощности

|  | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год факт | 2007 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность в сутки очистных сооружений, м3 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Фактическая производственная мощность в сутки очистных сооружений, м3 | 1148 | 1083 | 1088 | 1096 |
| Имеющийся резерв производственной мощности, м3 в сутки | 252 | 317 | 312 | 304 |

Таким образом, на канализационных очистных сооружениях МП УК «ЖКХ Самусь» имеется резерв производственной мощности.

2.2. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых технологий

Очистные сооружения МП УК «ЖКХ Самусь» представляют собой комплекс, состоящий из песколовок, двухъярусных отстойников, хлораторной, контактных отстойников, площадок и песковой площадки.

Сточные воды по напорному коллектору подаются на песколовки, где за счет снижения скорости потока происходит выпадение песка в осадок. Затем стоки поступают в двухъярусные отстойники, где выпадают в осадок взвешенные вещества, после отстойников вода проходит через хлораторную, где смешивается с водным раствором активного хлора и поступает в контактные отстойники, где за расчетное время обеззараживается, а также происходит дополнительное осветление за счет отстоя.

Осветленные и обеззараженные стоки из контактных отстойников по самотечному коллектору сбрасываются в Кижировскую протоку р.Томь.

Кижировская протока имеет длину 8 км. Сброс осуществляется на 6 км. От нижнего устья протоки, 29 км.р.Томь.

На существующих очистных сооружениях проводится только механическая очистка сточных вод, необходима также биологическая и другие очистки. Для этого запланирована реконструкция канализационных очистных сооружений.

  - . Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод

Анализ сточной воды от источника МП УК «ЖКХ Самусь» за 2006 г. приведен в приложении № 4.

Проводится следующий анализ сточной воды на: цвет, запах, РН, взвешенные вещества, сухой остаток, фосфаты, ВПК5, ХПК, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, остаточный хлор, нефтепродукты, СПАВ, железо.

Наибольшие источники загрязнения – это промышленные предприятия. В п. Самусь самое крупное предприятие -  ОАО «Самусьский ССРЗ» (судоремонт) - за 2007г. сброшено стоков в центральную канализацию в количестве 3140,5 м3, в п. Орловка  - ОАО «Центрсибнефтепровод» (перекачка нефти) - за 2007г. сброшено стоков в количестве 1280 м3. Их стоки не только хозяйственно-бытового назначения, но и промышленные.

2.4. Описание систем энергоснабжения производственных объектов системы канализации

2.4.1. Электроснабжение объектов канализации

Основные потребители электроэнергии на сборе, перекачке и очистке сточных вод:

- КНС - 1

а) насос № 1 – 1 ед.;

б) насос № 2 – 1 ед.;

в) внутреннее освещение  станции – 1 ед.;

г) обогрев станции в зимний период – 1 ед.

- КНС – 2

а) насос № 1 – 1 ед.;

б) насос № 2 – 1 ед.;

в) внутреннее освещение станции – 1 ед.;

г) обогрев станции в зимний период – 1 ед.

- КНС – 3

а) насос № 1 – 1 ед.;

б) насос № 2 – 1 ед.;

в) насос № 3 – 1 ед.;

г) внутреннее освещение станции – 1 ед.;

д) обогрев станции в зимний период – 1 ед.

- КНС – 5

а) насос № 1 – 1 ед.;

б) насос № 2 – 1 ед.;

в) внутреннее освещение станции – 1 ед.

- Очистные сооружения

а) внутреннее освещение помещений – 8 ед.;

б) наружное освещение помещений – 3 ед.;

в) розетка – 1 ед.;

г) обогрев сооружений в зимний период – 1 ед.

- Сварочные работы – расход эл.энергии по факту.

- Орловская КНС – расход эл.энергии по счетчику.

Приборы учета (кроме Орловской КНС) отсутствуют, потребление электроэнергии рассчитывается по нормативному удельному расходу на единицу оборудования.

Схема электроснабжения объектов канализации

Электроснабжение объектов ВКУ производится по второй категории согласно ПУЭ.

1) КНС № 1

Основное питание от фидера № 16 ТП У-15-1 (фидер У-15 подстанции «Самусь»).

Резервное питание осуществляется от линий электропередачи ОАО «ССРЗ».

2) КНС № 2

Основное питание от фидера № 2 ТП У-16-1 (фидер У-16 подстанции «Самусь»).

Резервное питание осуществляется от линий электропередачи ОАО «ССРЗ».

3) КНС № 3

Основное питание от фидера № 8 ТП У-16-2 (фидер У-16 подстанции «Самусь»).

Резервное питание осуществляется от линий электропередачи ОАО «ССРЗ».

4) КНС № 5

Основное питание от фидера № 5 ТП У-11-1 (фидер У-11 подстанции «Самусь»).

Резервное питание от фидера № 6 ТП У-15-4 (фидер У-15 подстанции «Самусь»).

5) Очистные сооружения

Основное питание от РУ – 0,4 кВ ТП «ЦОК» рубильник № 1.

Резервное питание отсутствует.

Эффективность использования электроэнергии на сборе, перекачке и очистке сточных вод показывает показатель отношения электроэнергии на объектах канализации к общему объему принятых стоков (кВт/ч на м3). По годам этот показатель составил:

| Период | Эл.энергия на производстве, кВт/час | Эл.энергия на освещении, кВт/час | Пропущено сточных вод, всего, м3 | Показатель эффективности использования эл.энергии на сборе, перекачке и очистке 1 м3 воды, кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (2+3)/4 |
| 2004 год | 446265 | 21482 | 418843,08 | 1,12 |
| 2005 год | 436579 | 21825 | 395253,00 | 1,16 |
| 2006 год | 409333 | 20471 | 397069,00 | 1,08 |
| 2007 год | 363558 | 14227 | 400013,00 | 0,94 |

По отношению к прошлым периодам к 2007 году наблюдается снижение использования электроэнергии при сборе, перекачке и очистке 1 м3 сточных вод, т.е. электроэнергия используется более эффективно.

2.4.2. Теплоснабжение объектов канализации

Теплоснабжение производственных объектов систем канализации отсутствует (Приложение № 5 – теплоснабжение объектов).

2.5.Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем канализации

Откачка производится в автоматическом режиме.

2.6. Характеристика сетей канализации

Общая протяженность сетей канализации (главный коллектор и уличная сеть) – 12,31 км.

По диаметру трубы подразделяются:

а) диаметром до 150 мм – 1,79 км;

б) диаметром от 150 мм до 200 мм – 6,75 км;

в) диаметром от 250 мм до 400 мм – 3,77 км.

По материалу трубы подразделяются:

а) чугунный трубопровод – 8,465 км. Износ – более 25%;

б) стальной трубопровод – 2,673 км. Износ – более 50%;

в) асбоцементный трубопровод – 1,172 км. Износ – 10%.

Общая протяженность внутриквартальной и внутридомовой сети – 17,8 км.

Аварийность на трубопроводах:

а) 2004 год – 3;

б) 2005 год – 3;

в) 2006 год – 3;

г) 2007 год – 0.

Канализационные сети арендуются МП УК «ЖКХ Самусь» согласно договора аренды № 1008 от 02.05.2007г. (Приложение № 6 - договор аренды № 1008). Перечень арендуемого имущества представлен в приложении № 1 к данному договору.

2.7. Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации, оценка возможностей их сокращения

| № п/п | Наименование | 2004 год факт | 2005 год факт | 2006 год факт | 2007 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Подано сточных вод в сеть – всего, м3 | 418643,16 | 395053,08 | 396853,48 | 399685,18 |
| 2 | # Осадок сточных вод в сетях, м3 | 30753,98 | 2730,17 | 2496,98 | 18435,77 |
| 3 | # Процент потерь сточных вод в сетях, % | 7,35 | 0,69 | 0,63 | 4,61 |

Осадок сточных вод занимает незначительный процент от общего объема поданных сточных вод в сеть.

В 2005 году, 2006 году – осадок сточных вод в сетях канализации практически отсутствовал.

2.8. Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения

В настоящее время на объектах водоотведения отсутствует какое-либо компьютерное обеспечение.

2.9. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации МП УК «ЖКХ Самусь»

| №№ п/п | Наименование Мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс. руб. в ценах 2007г с НДС | Сроки выполнения и стоимость мероприятия, тыс.руб. |  |  |  | Предпола-гаемый источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012-2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация очистных сооружений пос. Самусь | Действующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, физический износ оборудования составляет 100% Сточные воды отводятся без обеспечения требуемой степени очистки в Кижировскую протоку реки Томи | Строительство новых очистных сооружений обеспечит качественную и эффективную очистку (обеззараживание) сточных вод | 60194 | 927 | 1022 | 2135 | 56110 | надбавка к тарифу |
| 2. | Модернизация оборудования КНС | Износ оборудования – более 60%, средний срок эксплуатации – 35 лет | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы канализации, снижение затрат при эксплуатации модернизированного оборудования. | 1190 |  | 1190 |  |  | надбавка к тарифу |
| 3. | Модернизация канализацион-ного напорного коллектора от КНС-3 до КОС п.Самусь | Существующая трасса находится в ветхом состоянии | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы канализации, снижение затрат при эксплуатации оборудования после модернизации | 1365 |  |  | 1365 |  | надбавка к тарифу |
| Всего: |  |  |  | 62749 | 927 | 2212 | 3500 | 56110 |  |

2.10. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной канализации

Сумма инвестиций в систему коммунальной канализации на 2009-2021 годы за счет надбавки к тарифу составляет 62749 тыс. руб., в том числе на 2009-2011 годы - 6639 тыс.руб.

Эффективность вложенных инвестиций можно оценить по показателям:

а) прибыли;

б) рентабельности;

в) срока окупаемости;

г) чистого приведенного дохода.

Расчет прибыли.

| Период | Тариф на услуги водо-отве-дения без учета надбав-ки, руб./м3 без НДС | Тариф на услуги водо-отве-дения с учетом надбавки, руб./м3 без НДС | Себесто-имость водо-отве-дения, руб./м3 | Объем водотве-дения тыс.м3. | Выручка от реализации по тарифам без надбавки тыс.руб. | Выручка от реализации по тарифам с учетом надбавки тыс. руб | Затраты на реалии-зацию тыс. руб. | Валовая прибыль от реализа-ции по тарифам без надбавки тыс. руб. | Валовая прибыль от реализации по тарифам с учетом надбавки тыс. руб. | Валовая прибыль от надбавки к тарифу, тыс. руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам без надбавки, тыс.руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс.руб. | Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализа-ции надбавки, тыс.руб. | Рентабельность при реализации тарифов с учетом надбавки, % | Рентабельность при реализации тарифов без надбавки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (ст.2 х ст.5) | 7 (ст.3 х ст.5) | 8 (ст.4 х ст.5) | 9 (ст.6-ст.8) | 10 (ст.7-ст.8) | 11 (ст.10-ст.9) | 12 | 13 | 14 | 15 ст.10/ст8 х100% | 16 ст.9/ст.8 х100% |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 г. | 13,62 | 13,62 | 13,38 | 405,03 | 5516,83 | 5516,83 | 5417,53 | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 15,78 | 15,78 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| В период реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 г. | 14,54 | 16,07 | 14,29 | 515,30 | 7494,89 | 8280,87 | 7363,55 | 131,34 | 917,32 | 785,98 | 37,43 | 568,67 | 531,24 | 12,46 | 1,78 |
| 2010 г. | 15,46 | 18,96 | 15,19 | 535,34 | 8276,91 | 10151,44 | 8131,87 | 145,04 | 2019,57 | 1874,53 | 46,70 | 1313,67 | 1266,98 | 24,84 | 1,78 |
| 2011 г. | 16,44 | 21,98 | 16,15 | 535,34 | 8798,35 | 11764,45 | 8644,18 | 154,18 | 3120,28 | 2966,10 | 52,87 | 2057,63 | 2004,76 | 36,10 | 1,78 |
| Итого на 2009-2011 годы |  |  |  | 1585,98 | 24570,15 | 30196,76 | 24139,60 | 430,55 | 6057,16 | 5626,61 | 137,01 | 3939,97 | 3802,97 | 25,09 | 1,78 |
| В перспективе до 2021 года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 г. | 17,47 | 23,80 | 17,16 | 535,34 | 9352,65 | 12742,48 | 9188,76 | 163,89 | 3553,72 | 3389,83 | 59,44 | 2350,59 | 2291,15 | 38,67 | 1,78 |
| 2013 г. | 18,57 | 27,74 | 18,25 | 535,34 | 9941,87 | 14848,64 | 9767,65 | 174,21 | 5080,99 | 4906,78 | 66,42 | 3382,86 | 3316,44 | 52,02 | 1,78 |
| 2014 г. | 19,74 | 28,91 | 19,40 | 535,34 | 10568,20 | 15474,98 | 10383,01 | 185,19 | 5091,97 | 4906,78 | 73,83 | 3390,27 | 3316,44 | 49,04 | 1,78 |
| 2015 г. | 20,98 | 30,15 | 20,62 | 535,34 | 11234,00 | 16140,78 | 11037,14 | 196,86 | 5103,64 | 4906,78 | 81,72 | 3398,16 | 3316,44 | 46,24 | 1,78 |
| 2016 г. | 22,31 | 31,47 | 21,92 | 535,34 | 11941,74 | 16848,52 | 11732,48 | 209,26 | 5116,04 | 4906,78 | 90,10 | 3406,54 | 3316,44 | 43,61 | 1,78 |
| 2017 г. | 23,71 | 32,88 | 23,30 | 535,34 | 12694,07 | 17600,85 | 12471,63 | 222,44 | 5129,22 | 4906,78 | 99,01 | 3415,45 | 3316,44 | 41,13 | 1,78 |
| 2018 г. | 25,21 | 34,37 | 24,76 | 535,34 | 13493,80 | 18400,58 | 13257,34 | 236,46 | 5143,24 | 4906,78 | 108,49 | 3424,93 | 3316,44 | 38,80 | 1,78 |
| 2019 г. | 26,79 | 35,96 | 26,32 | 535,34 | 14343,91 | 19250,69 | 14092,55 | 251,35 | 5158,13 | 4906,78 | 118,55 | 3434,99 | 3316,44 | 36,60 | 1,78 |
| 2020 г. | 28,48 | 37,65 | 27,98 | 535,34 | 15247,57 | 20154,35 | 14980,38 | 267,19 | 5173,97 | 4906,78 | 129,26 | 3445,70 | 3316,44 | 34,54 | 1,78 |
| 2021 г. | 30,28 | 39,44 | 29,75 | 535,34 | 16208,17 | 21114,61 | 15924,15 | 284,02 | 5190,46 | 4906,44 | 140,63 | 3456,84 | 3316,21 | 32,59 | 1,78 |
| Итого на 2012-2021 годы |  |  |  | 5353,40 | 125025,98 | 172576,49 | 122835,11 | 2190,87 | 49741,38 | 47550,51 | 967,45 | 33106,34 | 32138,88 | 40,49 | 1,78 |
| Всего на 2009-2021 годы |  |  |  | 6939,38 | 149596,13 | 202773,25 | 146974,70 | 2621,42 | 55798,55 | 53177,12 | 1104,46 | 37046,31 | 35941,85 | 37,96 | 1,78 |

Примечание: Расчет прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей приведен в приложении № 2 к расчету прибыли по водоотведению

Расчет срока окупаемости инвестиций.

Срок окупаемости показывает число лет, за которые вложенные инвестиции окупятся через прибыль.

Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль

В нашем случае ежегодный приток денежных средств будет колебаться по годам, поэтому срок окупаемости Программы определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.

Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу:

Срок окупаемости = 62749 тыс. руб. / (35941,85 тыс. руб. / 13 лет) = 22,7 года.

Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на водоотведение, окупятся через прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей, на 23 год.

Для снижения срока окупаемости необходимо сокращать эксплуатационные затраты, что приведет к росту рентабельности и получаемой прибыли, наращивать объемы водоотведения путем подключения новых потребителей.

В период реализации Программы в целях окупаемости инвестиций рентабельность, заложенная в тариф с учетом надбавки на услуги водоотведения, составляет в 2009 год – 12,46 %, в 2010 год – 24,84 %, в 2011 год – 36,10 %. Средняя рентабельность за период реализации Программы – 25,09 %. Рентабельность при реализации по тарифам без учета надбавки составляет на 2009-2011 годы - 1,78 %.

Чистый приведенный доход.

Чистый приведенный доход – это разница между приведенным (дисконтированным) доходом (до уплаты налогов) и суммой инвестиций.

Ставка банковского процента – 11%.

NPV= (785,98/1,11+1874,53/1,112+2966,10/1,113) – 6639 = - 2240,71 тыс. руб.

Таким образом за период реализации Программы 2009-2011 годы инвестиции не окупятся и предприятие не получит чистого приведенного дохода.

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения Программы по водоотведению

| № п/п | Индикатор мониторинга | Механизм расчета индикатора | Показатель мониторинга | Значение показателя в периоде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 факт | 2007 факт | 2008 план | 2009 прогноз | 2010 прогноз | 2011 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доступность услуг водоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения | Отношение численности населения, пользующегося услугами централизованных систем водоотведения, к численности населения п.Самусь, п. Орловка, д.Кижирово | численность проживающих в п.Самусь, п.Орловка, д.Кижирово , в т.ч. частный сектор, пользующийся услугами водоотведения, чел. | 4873 | 4890 | 4887 | 5140 | 5189 | 5189 |
|  |  |  | численность населения, пользующегося услугами центрального водоотведения, чел. | 3970 | 3977 | 3941 | 4145 | 4325 | 4325 |
|  |  |  | индикатор, % | 81,5 | 81,3 | 80,6 | 80,6 | 83,4 | 83,4 |
| 1.2. | Удельное водоотведение, куб.м/чел. | Отношение объема реализации услуг водоотведения к численности населения, получающего услуги | объем реализации услуг водоотведения населению, куб.м | 349176,00 | 340063,30 | 359986,62 | 373895,05 | 393933,55 | 393933,55 |
|  |  |  | численность населения, пользующегося услугами водоотведения, чел. | 4347 | 4351 | 4320 | 4524 | 4704 | 4704 |
|  |  |  | индикатор, куб.м/чел. | 80,33 | 78,16 | 83,33 | 82,65 | 83,74 | 83,74 |
| 2. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рентабельность деятельности, % | Отношение прибыли от реализации Программы к расходам по ее реализации | прибыль предприятия от реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расходы предприятия по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор, % | - | - | 1,83 | 12,46 | 24,84 | 36,10 |
| 2.2. | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за услуги системы водоотведения к объему начисленных средств | объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население + стор. организации) за услуги систем водоотведения, тыс.руб. без НДС | 1766,06 | 1635,01 | 2365,12 | 4421,51 | 5356,78 | 6210,02 |
|  |  |  | объем начисленных средств всем категориям потребителям за услуги систем водоотведения, тыс.руб. без НДС | 1819,35 | 1967,33 | 2365,12 | 4421,51 | 5356,78 | 6210,02 |
|  |  |  | индикатор, % | 97,1 | 83,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Источники финансирования Программы |  |  |  |  |  | 927 | 2212 | 3500 |
|  | Всего инвестиций за отчетный период, тыс.руб. в том числе: |  |  | - | - | 16 | 927 | 2212 | 3500 |
| 4.1. | Собственные средства, из них: - прибыль, направляемая на инвестиции; - амортизация |  |  | - - - | - - - | 16 16 - | 927 927 - | 2212 2212 - | 3500 3500 - |

Примечание. Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.

3.Сводная оценка потребности в инвестициях, источники финансирования и система мониторинга

3.1.Сводная оценка потребности в инвестициях на развитие, реконструкцию и модернизацию систем коммунального водоснабжения и канализации по направлениям и объектам инвестирования на 2009-2011 годы. Определение финансовых источников для реализации Программы

| № | Наименова-ние мероприятий | Краткая характеристика проблемы |  | Ожидаемый результат от внедрения Программы | Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс.руб. в ценах 2007г, с НДС | В том числе по годам |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в период реализации Программы |  |  | в перспективе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2009г | 2010г | 2011г | 2012-2021г | надбавка к тарифу | бюджет-ные средства |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация оборудования станции 2-го подъема |  | Износ оборудования более 60%, средний срок эксплуатации – 31 год | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы водоснабжения, снижение затрат при эксплуатации модернизированного оборудования | 2162 | 703 | 729 | 730 |  | 2162 |  |
| Итого по водоснабжению: |  |  |  |  | 2162 | 703 | 729 | 730 | 0 | 2162 |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация очистных сооружений пос. Самусь |  | Действующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, физический износ оборудования составляет 100% Сточные воды отводятся без обеспечения требуемой степени очистки в Кижировскую протоку реки Томи | Строительство новых очистных сооружений обеспечит качественную и эффективную очистку (обеззараживание) сточных вод | 60194 | 927 | 1022 | 2135 | 56110 | 60194 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Модернизация оборудования КНС |  | Износ оборудования – более 60%, средний срок эксплуатации – 35 лет | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы канализации, снижение затрат при эксплуатации модернизированного обрудования. | 1190 |  | 1190 |  |  | 1190 |  |
| 3. | Модернизация канализацион-ного напорного коллектора от КНС-3 до КОС п.Самусь |  | Существующая трасса находится в ветхом состоянии | Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы канализации, снижение затрат при эксплуатации обрудования после модернизации. | 1365 |  |  | 1365 |  | 1365 |  |
| Итого по водоотведению: |  |  |  |  | 62749 | 927 | 2212 | 3500 | 56110 | 62749 |  |
| ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  | 64911 | 1630 | 2941 | 4230 | 56110 | 64911 |  |

  - Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения и тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации МП УК «ЖКХ Самусь» вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации Программы

    - Расчет надбавки к тарифу на отпуск питьевой воды

Надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды рассчитывается по формуле:

НТ = И / Q

где:

И – инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы систем коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.

Q – объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации инвестиционной программы, тыс. м3.

Расчетная средняя надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды в 2009-2011г составит:

НТ = 2162 тыс. руб. /  (558,12+578,15+578,15)  тыс. м3. = 1,26 руб./м3 с НДС

Действующий тариф с 01.01.2008г на отпуск 1 м3 воды по МП УК «ЖКХ Самусь» – 22,24 руб. без НДС и 26,24 руб. с НДС (Решение Думы  ЗАТО Северск от 06.12.07г № 43/4 – приложение № 7 к Программе).

Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации Программы приведен ниже в таблице. Рост рассчитанных тарифов не превышает предельный индекс изменения тарифов согласно сценарных условий социально-экономического развития РФ (Приложение № 10 к Программе – предельные индексы изменения тарифов).

Расчет надбавки к тарифу и изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Программы по водоснабжению

| № п/п | Наименование показателя | Период реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г | 2010г | 2011г |
| 1 | Действующий тариф – 26,24 руб./м3 с НДС |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый индекс-дефлятор | 1,068 | 1,063 | 1,063 |
| 3 | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 с НДС | 28,02 | 29,79 | 31,67 |
| 4 | Объемы водопотребления, тыс.м3 | 558,12 | 578,15 | 578,15 |
| 5 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./м3 с НДС | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 6 | Тариф с учетом надбавки, руб./м3 с НДС | 29,28 | 31,05 | 32,93 |
| 7 | Темп прироста тарифа к предыдущему, % | 11,6% | 6,0% | 6,1% |
| 8 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 703 | 729 | 730 |
|  | в том числе по видам мероприятий: |  |  |  |
|  | 1. Модернизация оборудования станции 2-го подъема | 703 | 729 | 730 |

Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:

а) 2009 год – 1,26 руб./м3 с НДС;

б) 2010 год – 1,26 руб./м3 с НДС;

в) 2011 год – 1,26 руб./м3 с НДС;

    - Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

Надбавка к тарифу на услуги водоотведения рассчитывается по формуле:

НТ = И / Q

где:

И – инвестиции на развитие, реконструкцию и модернизацию систем коммунального водоотведения, тыс. руб.

Q – объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы, тыс. м3.

Расчетная средняя надбавка к тарифу на услуги водоотведения при первоначальном предположении реализации Программы за три года 2009-2011 составляет:

НТ = (60194 + 1190 + 1365) тыс. руб. / (515,30 + 535,34+535,34) тыс. м3. = 39,56 руб./м3 с НДС и 33,53 руб./м3 без НДС

Действующий тариф на 1 м3 сточной воды по МП УК «ЖКХ Самусь» – 13,62 руб. без НДС и 16,07 руб. с НДС (Решение Думы ЗАТО Северск от 06.12.07г № 43/4 – приложение № 7 к Программе).

Тариф с учетом надбавки в 2009г: 16,07 х 1,068 + 39,56 = 56,72 руб./м3. с НДС и 48,07 руб./м3 без НДС

Рост тарифа с учетом индекса-дефлятора на 2009г. и надбавки к тарифу в период реализации Программы по отношению к действующему тарифу составит – 353 %, что недопустимо согласно предельных индексов изменения тарифов (18%).

В связи с этим необходимо либо пересмотреть источники финансирования мероприятий Программы, либо значительно увеличить сроки ее реализации.

Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации Программы и установленных предельных индексов приведен в таблице.

Расчет надбавки к тарифу и изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Программы по водоотведению

| № | Наименование показателя | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Действующий тариф – 16,07, руб./м3 с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый индекс-дефлятор | 1,068 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| 3 | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 с НДС | 17,16 | 18,24 | 19,39 | 20,62 | 21,91 | 23,29 | 24,76 | 26,32 | 27,98 | 29,74 | 31,62 | 33,61 | 35,73 |
| 4 | Объемы водопотребл., тыс.м3 | 515,30 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 | 535,34 |
| 5 | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения, руб./м3 с НДС | 1,80 | 4,13 | 6,54 | 7,47 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,81 |
| 6 | Тариф с учетом надбавки, руб./м3 с НДС | 18,96 | 22,38 | 25,93 | 28,09 | 32,73 | 34,11 | 35,58 | 37,14 | 38,80 | 40,56 | 42,43 | 44,42 | 46,54 |
| 7 | Темп прироста тарифа к предыдущему, % | 18 | 18 | 16 | 8 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 927 | 2212 | 3500 | 4000 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 |
|  | в том числе по видам мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Модернизация КОС | 927 | 1022 | 2135 | 4000 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 |
|  | 2. Модернизация оборуд.КНС |  | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Модернизация канализ. напорного коллектора от КНС-3 до КОС п.Самусь |  |  | 1365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:

а) 2009 год –     1,80  руб./м3 с НДС;

б) 2010 год –     4,13 руб./м3 с НДС;

в) 2011 год –     6,54 руб./м3 с НДС.

    - Расчет тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации вновь создаваемых объектов недвижимости

По Программе МП УК «ЖКХ Самусь» предусмотрено строительство водопровода протяженностью 1 км по ул. Корсакова - Северская, к которому планируется подключение 68 коттеджей. Объем отпуска воды к дополнительным потребителям составит  14,892 тыс.м3 в год. Объем инвестиций на эти цели – 1728 тыс. руб. (по локальному сметному расчету № 7-68). Этот проект финансируется за счет бюджетных средств.

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки.

Тариф на подключение строящихся объектов недвижимости к системам коммунального водоснабжения при увеличении протяженности водопроводных сетей и без увеличения мощности объектов систем коммунального водоснабжения рассчитывается по формуле:

Т = И / Q

где,

И – инвестиции, направляемые на увеличение протяженности водопроводных сетей, тыс.руб.;

Q – планируемый объем реализации питьевой воды абонентам, подключаемым к новым сетям систем коммунального водоснабжения, тыс.м3. в сутки

Тариф на подключение к системе коммунального водоснабжения составит:

Т = 1728 тыс. руб. / (14,892 тыс.м3 /365 суток)  =  42352,94 руб. / м3 с НДС

Таким образом, в расчете на 1 строящийся коттедж плата за подключение составит:

0,2 м3 х 3 чел. = 0,6 м3 – заявленная мощность на 1 коттедж

0,6 м3 х 42352,94 руб./м3 = 25411,76 руб. с НДС

Строительство выше указанного водопровода планируется по программе перспективного развития поселка, также как газификация и другие мероприятия по развитию поселка, финансируемые из бюджета.

Поэтому источником финансирования строительства данного водопровода являются бюджетные средства. Рассчитанный выше тариф на подключение в размере 42352,94 руб./м3 не применяется. Данное мероприятие не включается в состав данной Программы.

С потребителей услуг водоснабжения по этой Программе будет взиматься плата за врезку в проложенный центральный водовод. При этом, прежде всего инженер МП УК «ЖКХ Самусь» выдает технические условия о возможности подключения. Стоимость этой услуги рассчитана на основании калькуляции № 65 от 01.08.2007г и составляет в ценах 2007г без НДС – 498,04 руб. (Приложение № 8 к Программе – калькуляция № 65).

Расчет платы за врезку в центральный водовод  произведен на основании ТЕР-06-005-01, ТЕР-22-03-006-01 и представлен локальным сметным расчетом, и составляет в ценах 2007г без НДС – 998,01 руб. (Приложение № 9 к Программе – локальный сметный расчет на врезку в центральный водовод)

  - Система мониторинга выполнения показателей Программы

Программа требует постоянного контроля за ходом ее выполнения.

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы.

Основные показатели и индикаторы мониторинга приведены в разделах 1.9. и 2.10.

Необходимую информацию для мониторинга можно получить из следующей отчетности:

- Отчет о прибылях и убытках и балансовый отчет. Отражаются показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Здесь можно проследить прибыль и просчитать рентабельность реализованной продукции. Получаемая прибыль от реализации услуг не может быть ниже запланированной, иначе срок окупаемости инвестиций будет выше, что снизит их эффективность.

- Отчет о движении денежных средств. Форма № 4. Данная форма отражает движение денежных средств по текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. По этой форме можно отслеживать целевое использование инвестиций на выполнение мероприятий инвестиционной программы. Необходимо контролировать установленные сроки для осуществления инвестиций и реализации мероприятий инвестиционной программы.

- Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2007г № 66. Данная форма дает полную информацию об объемах предоставляемых услуг потребителям, сумме доходов от реализации услуг, сумме расходов по реализации услуг, инвестиционных расходах, фактических объемах финансирования из бюджета на замену изношенных основных фондов, развитие и модернизацию объектов. По этой форме можно анализировать такие показатели, как себестоимость и тариф на услуги водоотведения.

- Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006г № 69. Данная форма включает в себя показатели финансового состояния, выручки, себестоимости, прибыли.

- Форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006г № 69.

- Другие финансовые документы, отражающие доходы и расходы по хозяйственной деятельности по водоснабжению и водоотведению.

Согласовано:

МП УК «ЖКХ Самусь»

______________С. Н. Волков

| Визы: |  |
| --- | --- |
| ______________А. И. Парфененко |  |
| ______________Е. В. Николаев |  |
| ______________Н. Н. Артеменко |  |
| ______________С. А. Лашевич |  |
| ______________М. Е. Мурашкин |  |
| ______________Г. С. Титова |  |