# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2007-2010 годы

Основание для разработки – Закон Томской области от 08.08.2006 № 163-ОЗ «Об утверждении областной целевой Программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»

Разработчик – ООО «Бранан», г. Москва

Основные цели:

– развитие и модернизация систем «Теплоснабжение», «Водоснабжение», «Электроснабжение», «Захоронение (утилизация) твёрдых бытовых отходов», «Газоснабжение»;

– качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

– рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение.

Задачи:

– укрепление материально-технической базы объектов коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск;

– повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск;

– определение видов объектов коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации;

– определение сроков, стоимости разработки проектно-сметной документации и строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

Сроки реализации – Реализация Программы начинается с 2007 года с разработки проектно-сметной документации (далее - ПСД)  по инвестиционным проектам Программы. Сроки выполнения строительно-монтажных работ (далее - СМР) зависят от сроков разработки ПСД и сроков начала инвестирования проектов.

Объемы и источники финансирования –  Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 1 238 504 тыс. руб. в ценах 2006 г., в том числе:

- затраты на разработку проектно-сметной документации по объектам − 44 366 тыс. руб.;

- затраты на строительно-монтажные работы – 1 194 138 тыс. руб.

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодное выделение средств бюджетов всех уровней и привлечение внебюджетных средств в объемах, установленных Программой.

Ожидаемые конечные результаты – Реализация мероприятий Программы позволит добиться:

– повышения качества и надежности оказываемых потребителям жилищно-коммунальных услуг;

– повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства;

– сокращения затрат на энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства;

– повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования ЗАТО Северск;

– улучшения экологической обстановки на территории ЗАТО Северск.

Координацию хода выполнения Программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск.

Отчет о ходе выполнения мероприятий Программы рассматривается ежегодно Администрацией ЗАТО Северск и направляется на утверждение в Думу городского округа ЗАТО Северск.

При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты предложения руководителей и специалистов следующих организаций:

- Федерального государственного унитарного предприятия «Томский государственный проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ»;

- Федерального государственного унитарного предприятия «Сибирский химический комбинат»;

- ОАО «Тепловые сети»;

- ОАО «Северский водоканал»;

- ОАО «Городские электрические сети»;

- ОАО «Сибгазснабсервис»;

- МП «Самусь ЖКХ»;

- МП Управляющая компания «Жилищное хозяйство»;

- МУП «Комбинат благоустройства»;

- Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры       ЗАТО Северск характеризуется высокой степенью износа, как основного, так и вспомогательного оборудования. Для большинства объектов процент износа достигает 80 – 100%, некоторые объекты достаточно продолжительное время находятся в аварийном состоянии, что, очевидно, не способствует поддержанию качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, не обеспечивает необходимый уровень надежности и ведет к сверхнормативным потерям ресурсов и энергоносителя.

Основной причиной сложившейся ситуации в результате недофинансирования деятельности предприятий коммунальной инфраструктуры является несоответствие уровня устанавливаемых тарифов реальным затратам на ведение деятельности по оказанию услуг ЖКХ. В числе возможных причин неудовлетворительного тарифного регулирования можно назвать заниженные амортизационные отчисления, неточный учета объектов основных средств вследствие отсутствия правоустанавливающей документации на эксплуатируемые коммунальными предприятиями объекты, а также отсутствие обоснованных программ развития коммунальной инфраструктуры на уровне муниципального образования, что не позволяет рассчитывать на включение в тариф достаточной величины инвестиционной составляющей.

В рамках предлагаемой Программы отмечены основные проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению, что возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации и развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск и набора первоочередных и долгосрочных мероприятий в виде единой Программы.

Описанию характеристик систем коммунальной инфраструктуры посвящён первый раздел программы.

При выборе основных направлений инвестирования в реконструкцию и развитие коммунальных систем ЗАТО Северск учитывалось техническое состояние оборудования коммунальной инфраструктуры, существующие подключенные нагрузки и объемы потребления услуг, а также оценки перспектив структурного развития сферы ЖКУ ЗАТО Северск.

Технико-экономическое обоснование целесообразности и оценка инвестиционных показателей эффективности их реализации представлены в рамках Приложения 1 к настоящей Программе.

## Направления развития системы «Теплоснабжение»

Перечень первоочередных мероприятий, направленных на повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, оказываемых в ходе эксплуатации тепловых активов на территории ЗАТО Северск, включает в себя следующие инвестиционные проекты:

- Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали г. Северска. В результате проведенной реконструкции при выводе в 2008 г. из эксплуатации Промышленной АЭС ФГУП «СХК» будет обеспечен нормальный режим теплоснабжения города от одного источника – ТЭЦ ФГУП «СХК». Кроме того, реконструкция 1-й Южной тепломагистрали даст возможность дальнейшего развития градостроительства. Затраты: разработка ПСД – 4 800 тыс. руб., СМР – 200 000 тыс. руб.;

- Реконструкция теплосети микрорайона Сосновка в г. Северске. Для снижения потерь тепловой энергии, связанной со сбросом остывающей воды, необходимо перенести точку подключения теплосети микрорайона «Сосновка» к тепловой камере 69/УТ5 и выполнить замену трубопроводов на меньший диаметр. Сокращение потерь тепловой энергии, за счет сокращения объемов сбросных вод во время межотопительного периода. Затраты: разработка ПСД – 100 тыс. руб., СМР – 960 тыс. руб;

- Система контроля параметров теплоносителя г. Северска. Эффективность использования тепловой энергии в целом по городу недостаточно высокая – расход сетевой воды превышает расчётное значение и в результате наблюдается значительный перегрев обратной воды. Для снижения перегрева обратной воды необходимо усилить контроль за состоянием тепловых энергоустановок (ТЭУ), контроль за нормами расхода теплоты с принятием действенных мер к потребителям и оптимизации гидравлического режима работы теплосетей. С этой целью необходимо на теплосетях оборудовать камеры (контрольные точки), в которых обеспечить доступ к открытым участкам трубопроводов, чтобы, установив датчики температуры и расхода, определять параметры теплоносителя. Приборный контроль параметров теплоносителя позволит сократить трудоёмкость и время выявления потребителей, неэффективно использующих тепловую энергию; определить участки перерасхода сетевой воды. Затраты: разработка ПСД – 120 тыс. руб., СМР – 840 тыс. руб.;

- Модернизация ИТП жилых домов г. Северска. Позволит повысить эффективность использования тепловой энергии и увеличить срок службы систем отопления практически вдвое. Затраты: разработка ПСД – 500 тыс. руб., СМР – 152 000 тыс. руб.;

- Строительство теплотрассы от Центральной отопительной котельной до улицы Камышка на территории пос. Самусь в рамках реконструкции системы теплоснабжения поселка. Прокладка теплотрассы позволит снизить стоимость отпускаемой потребителям тепловой энергии за счет переключения на более экономичный теплоисточник.

## Направления развития системы «Водоснабжение»

Ключевыми направлениями модернизации, реконструкции и развития системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости и качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и очистке сточных вод, являются следующие:

- Расширение и реконструкция водозаборов на территории г. Северска и повышение надежности и качества водоснабжения потребителей г. Северска;

- Обеспечение нормативной надежности подачи воды потребителям г. Северска;

- Реконструкция и развитие системы водоотведения и очистки сточных вод г. Северска;

- Расширение системы водоснабжения пос. Самусь;

- Повышение эффективности системы очистки сточных вод пос. Самусь.

По каждому из перечисленных направлений в рамках Программы предлагается реализовать ряд инвестиционных проектов, а именно:

- Строительство водозабора №3 в г. Северске;

- Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборах № 1 и № 2 в г. Северске;

- Строительство резервных скважин водозаборов в г. Северске;

- Реконструкция станций перекачки г. Северска;

- Реконструкция очистных сооружений г. Северска;

- Реконструкция системы отведения и очистки поверхностных сточных вод г. Северска;

- Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1 и № 2;

- Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1 до КОС (канализационных очистных сооружений), от общественных зданий пос. Иглаково и от КНС-4а;

- Бурение новой скважины на водозаборе пос. Самусь;

- Реконструкция системы водоснабжения пос. Самусь;

- Реконструкция очистных сооружений пос. Самусь.

## Направления развития системы «Электроснабжение»

В числе основных направлений развития системы электроснабжения на территории ЗАТО Северск, в рамках которых обеспечивается повышение надежности, устойчивости и качества электроснабжения потребителей ЗАТО, являются следующие:

- Реконструкция системы наружного освещения г. Северска. Замена светильников с ртутными лампами ДРЛ на светильники с натриевыми лампами ДНАТ обеспечивает повышение световыхода и более низкое электропотребление, а также снижение затрат на замену ламп из-за большего срока службы. За период с 2008 по 2011 требуется замена: 374 светильников ДРЛ125; 1 147 светильников ДРЛ250; 1 182 светильника ДРЛ400. Исходя из уровня рентабельности реализации проекта, замену ламп нужно выполнять по мере физического износа светильников. Затраты: СМР – 16 258 тыс. руб.;

- Реконструкция электрических сетей на территории пос. Самусь. Реконструкция предполагает реконструкцию внутрипоселковых сетей и  строительство воздушной линии электропередачи 35-10 кВ напрямую от ФГУП «СХК» до пос. Самусь:

1) элементы существующих внутрипоселковых электрических сетей и средства учёта пос. Самусь и Орловка имеют степень износа около 100%, фактическая нагрузка на сетях превышает нормативную приблизительно в 3 раза. Это приводит к сверхнормативным потерям электрической энергии и несёт потенциальную опасность пожаров и аварий.

Реконструкция внутрипоселковой системы электроснабжения (замена или прокладка новых линий передачи электроэнергии, замена трансформаторов и строительство трансформаторных подстанций, замена средств учёта) обеспечит нормативные требования к электрическим сетям;

2) Транспортировка электрической энергии, для пос. Самусь, Орловка и д. Кижирово, осуществляется по сетям ОАО «Томская распределительная компания» очень большой протяженности, соответственно МП «Самусь ЖКХ» оплачивает потери в электрических сетях ОАО «Томская распределительная компания».

Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 35-10 кВ напрямую от ФГУП «СХК» до пос. Самусь и перевод электроснабжения пос. Самусь и д. Кижирово с подстанции 6 кВ «Самусь» ОАО «Томская распределительная компания» на подстанцию 10 кВ «Водник» ССРЗ.

Необходимость реконструкции внутрипоселковых сетей не вызывает сомнения, а строительство воздушной линии электропередачи 35-10 кВ напрямую от ФГУП «СХК» до пос. Самусь требует более тщательной проработки вопроса в 2007 году с учётом складывающейся экономической ситуации на рынке электроэнергии и развития инфраструктуры пос. Самусь.

## Направления развития системы «Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)»

Развитие системы утилизации твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск в рамках настоящей Программы предполагает реализацию следующих инвестиционных проектов:

- Строительство полигона ТБО в г. Северске;

- Строительство полигона ТБО в пос. Самусь.

Реализация предлагаемых проектов обеспечит общее улучшение экологической обстановки в г. Северске и в пос. Самусь, а также на прилегающих территориях.

## Направления развития системы «Газификация»

В соответствии с Законом Томской области «О бюджете на 2007 год» (приложение 11, раздел ЖКХ, строка ПИР, газификация) предусмотрено около 500 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по газификации мкр. Иглаково, Заказчик (организатор конкурса) – ОГУ «Облстройзаказчик». В феврале 2007 года предполагается проведение конкурса по выбору подрядчика.

Реализация Программы начинается с 2007 года с разработки проектно-сметной документации по инвестиционным проектам Программы.

Сроки выполнения строительно-монтажных работ зависят от сроков разработки проектно-сметной документации и сроков привлечения инвестиций на реализацию проектов.

Разработка проектно-сметной документации на объекты, предусмотренные настоящей Программой, должна быть осуществлена в течение 2007 – 2010 гг. за счет средств областного бюджета.

Общий прогнозируемый объем финансирования на разработку проектно-сметной документации в рамках настоящей Программы оценивается в 44 366 тыс. руб. в ценах 2006 г.

Предварительная величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов Программы определена в размере 1 238 504 тыс. руб. в ценах 2006 г., в том числе:

- затраты на разработку проектно-сметной документации по объектам − 44 366 тыс. руб.;

- затраты на строительно-монтажные работы – 1 194 138 тыс. руб., в том числе по коммунальным системам:

  - система «Теплоснабжение»: разработка ПСД – 6 020 тыс. руб., СМР – 359 780 тыс. руб.;

  - система «Водоснабжение»: разработка ПСД – 27 496 тыс. руб., СМР – 634 100 тыс. руб.;

  - система «Электроснабжение»: разработка ПСД – 7 000 тыс. руб., СМР – 113 258 тыс. руб.;

  - система «Захоронение (утилизация) ТБО»: разработка ПСД – 3 850 тыс. руб., СМР – 87 000 тыс. руб.

Вообще ориентировочные затраты с учётом реконструкции очистных сооружений г. Северска, строительства водозабора № 3 и реконструкции станций перекачки составляют:

– система «Теплоснабжение» – на разработку ПСД  6 млн. руб., на СМР 360 млн. руб., а всего 366 млн. руб.;

– система «Водоснабжение» – на разработку ПСД  220 млн. руб., на СМР 5 млрд. 234 млн. руб., а всего 5 млрд. 454 млн. руб.;

– система «Электроснабжение» – на разработку ПСД  7 млн. руб., на СМР 113 млн. руб., а всего 120 млн. руб.;

– система «Захоронение (утилизация) ТБО» – на разработку ПСД  4 млн. руб., на СМР 87 млн. руб., а всего 91 млн. руб.

Всего на приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями необходимо 6,03 млрд. руб., из них на разработку ПСД  237 млн. руб., на СМР 5 млрд. 794 млн. руб.

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодное выделение средств бюджетов всех уровней и привлечение внебюджетных средств в объемах, установленных Программой. Объёмы ассигнований подлежат ежегодному уточнению. Величина капиталовложений в строительно-монтажные работы является прогнозной, и будет уточняться после разработки проектно-сметной документации по объектам.

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по всем проектам приведено в приложении 2 к программе. ТЗ позволяет представить в конкурсную комиссию всю необходимую техническую и финансовую информацию.

В приложении 3 к Программе дан финансово-экономический анализ коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск; в приложении 4 – прогноз финансово-экономических показателей деятельности коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск; в приложении 5 – основные предположения, используемые при оценке параметров инвестиционных проектов Программы и прогнозировании экономических и тарифных последствий её реализации;  в приложении 6 – ключевые индикаторы мониторинга выполнения Программы.