Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от   28.11.2013    №   46/3

Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от       20.12.2012      №    32/2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск»

на 2013 год и на перспективу до 2035 года

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года

| # Наименова-ние Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на 2013 год и на перспективу до 2035 года (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик и куратор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее – УЖКХ ТиС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр муниципальной экономики» (г.Москва) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель и соисполнители Программы | Ответственные исполнители Программы − УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее – УКС Администрации ЗАТО Северск). Соисполнителями Программы являются организации, участвующие в реализации Программы, не являющиеся получателями бюджетных средств, а именно организации коммунального комплекса и организации, осуществляющие деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (далее – организации, участвующие в реализации Программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - Перспективное планирование развития коммунальных систем. - Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. - Перспективное планирование развития коммунальных систем. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели Программы | 1. По системам электроснабжения: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 15,6 МВт. 2. По системам водоснабжения: обеспечение подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме: 629,4 куб.м/час до конца 2035 г.; снижение аварийности на сетях водопровода на 77%; снижение потерь и неучтенных расходов воды в сети водоснабжения на 26%; сокращение энергоемкости производства воды для водоснабжения на 59%. 3. По системам водоотведения и очистки сточных вод: обеспечение подключения новых потребителей к системе водоотведения в объеме 649 куб.м/час до конца 2035 г.; обеспечение нормативного уровня очистки сточных вод; снижение аварийности на сетях водоотведения на 87%. 4. По системам теплоснабжения: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 80,7 Гкал/час; снижение уровня потерь тепловой энергии на 20%; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене на 68%. 5. По объектам утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее − ТБО): обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 87,9% от объемов вывоза отходов на территории ЗАТО Северск; обеспечение весового учета 95,5% ТБО, принимаемых на полигонах; экономия емкости полигона до 2035 г. на 604865 куб.м; снижение объема захораниваемых отходов на 20,2% |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации Программы | Период реализации Программы 2013 - 2035 гг.: I этап – 2013 - 2017 гг.; II этап – 2018 - 2035 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования <*> 16 063 463,67 тыс.руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 - 2035 годы | Итого |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 22 548,88 | 300 043,06 | 1 433 940,12 | 1 229 921,70 | 897 974,50 | 5 372 726,60 | 9 257 154,86 |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 177 853,50 | 268 569,60 | 351 712,70 | 151 848,30 | 1 884 492,71 | 2 834 476,81 |
|  | внебюд-жетные средства | 101 997,00 | 211 713,00 | 279 844,00 | 330 640,00 | 319 346,00 | 2 728 292,00 | 3 971 832,00 |
|  | Итого | 124 545,88 | 689 609,56 | 1 982 353,72 | 1 912 274,40 | 1 369 168,80 | 9 985 511,31 | 16 063 463,67 |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Технологические результаты − повышение надежности работы и развитие систем коммунальной инфраструктуры, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации коммунального комплекса и организации, осуществляющие деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. 3. Социальный результат − создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг и улучшение условий и уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Система организации управления реализацией Программы контроля за её исполнением | Реализация и контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 «О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск Томской области». Общий контроль за реализацией программы осуществляет Глава Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |

- --------------------------------

- <*> Объемы финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск и с учетом результатов реализации мероприятий     в предшествующем периоде.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

  - Электроснабжение потребителей г.Северска осуществляется на напряжении 110 и 10кВ от энергосистемы Открытого акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (далее − ОАО «СХК») через смежные сетевые организации: Открытое акционерное общество «Городские электрические сети» (далее − ОАО ГЭС), Общество с ограниченной ответственностью «Электросети» (далее – ООО «Электросети»), Общество с ограниченной ответственностью «Управление энергоснабжения» (далее − ООО «УЭС») и Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (далее − ООО «Энергия»).

Электроснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов, организаций г.Северска осуществляет ООО «Электросети», ООО «УЭС» осуществляет электроснабжение организаций вне жилой зоны г.Северска.

Электроснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов, организаций внегородских территорий осуществляет Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания».

Источниками электроснабжения ЗАТО Северск являются:

1) в г.Северске − энергосистема ОАО «СХК»;

2) в пос.Самусь, дер.Кижирово, дер.Семиозерки – ПС 35/6 «Самусь» (Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»);

3) в пос.Орловка – ПС 220/35/10 «Орловка» (Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»).

  - Подача 100 процентам потребителей электрической энергии осуществляется по приборам учета.

  - Потребление электроэнергии в ЗАТО Северск составляет 246402,1 тыс.кВт.ч (существующая оценочная нагрузка присоединенных потребителей – 58,3 МВА, определенная исходя из годового объема потребления электроэнергии за 2011 год (246402,1 тыс.кВт.ч), числа работы при максимуме нагрузки (5300 час), коэффициента реактивной мощности с учетом высокой доли промышленных потребителей (0,8)).

  - В рамках настоящей Программы основные задачи развития системы электроснабжения в ЗАТО Северск − подключение объектов нового строительства и обеспечение надежности системы электроснабжения.

  - Более детальный анализ представлен в разделе III Обосновывающих материалов.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Централизованное теплоснабжение осуществляется в г.Северске, пос.Самусь, пос.Орловка. В дер.Кижирово централизованное теплоснабжение отсутствует.

В г.Северске теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения, а также некоторых промышленных объектов производится от Теплоэлектроцентрали Открытого акционерного общества «Сибирский химический комбинат» (далее − ТЭЦ) по тепловым сетям, обслуживаемым Открытым акционерным обществом «Тепловые сети» (далее − ОАО ТС). Наряду с этим ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией промышленные объекты ОАО «СХК».

В пос.Самусь и пос.Орловка производство и транспортировка тепловой энергии осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло» (далее − ООО «Тепло») и Обществом с ограниченной ответственностью «Сети» (далее − ООО «Сети»).

  - Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 1871,8 Гкал/ч, в том числе по турбоагрегатам – 1179 Гкал/ч. Поток тепла в систему теплоснабжения формируется как функция отвода низкопотенциального тепла из теплофикационных и производственных отборов паровых турбин типа «Т» и «Р». На ТЭЦ установлено 17 котлов, использующих природный газ и каменный уголь.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом. Отпуск тепла производится по приборам учета тепловой энергии, установленным на границе эксплуатационной ответственности между ОАО «СХК» и ОАО ТС.

Зона действия ТЭЦ распространяется на всех потребителей тепловой энергии в г.Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ отсутствуют.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг.

В 2012 году приборами учета тепловой энергии оборудовано 109 многоквартирных домов, в 2010 году данный показатель составлял 35 ед. Бюджетные потребители г.Северска обеспечены приборами учета тепловой энергии на 100%.

Система теплоснабжения большей части потребителей г.Северска зависимая, с использованием элеваторов, присоединение систем горячего водоснабжения открытого типа.

  - На территории пос.Самусь выработку тепловой энергии обеспечивает Центральная отопительная котельная (далее − ЦОК) и котельная пос.Самусь, по ул.Камышке, 2а, строение № 11 (далее − котельная РММ), ранее принадлежавшая Федеральному государственному учреждению «Обское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства».

В эксплуатации ЦОК находятся два паровых котла ДКВР-10-13 мощностью по 5,62 Гкал/час каждый и один паровой котел ДЕ-25-14 ГМ мощностью 14,04 Гкал/час. Общая тепловая мощность котельной – 25,28 Гкал/час.

Зона действия ЦОК распространяется на потребителей тепловой энергии центральной части пос.Самусь в границах ул.Ленина, ул.Лесной, ул.Кирова, ул.Ворошилова, в том числе 138 многоквартирных домов.

Котельная РММ с установленной мощностью 2,24 Гкал/час оборудована двумя водогрейными котлами типа НР-18 (0,77 Гкал/час каждый) и одним водогрейным котлом типа КВр-1,16.

Зона действия котельной РММ ограничена объектами в районе ул.Камышки, в том числе 21 многоквартирный дом.

Суммарный уровень загрузки обеих котельных в пос.Самусь не превышает 70%. Приборный учет тепловой энергии на энергоисточниках не ведется. Регулирование отпуска тепловой энергии производится на котельных качественно-количественным методом.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные и прочие потребители в пос.Самусь постепенно переходят на расчеты по показаниям приборов учета.

  - На территории пос.Орловка выработку тепловой энергии обеспечивает котельная, установленной мощностью 3,26 Гкал/час. В эксплуатации котельной находятся два водогрейных котла типа КВС-1,9 ЛЖ «ВК-3» мощностью по 1,63 Гкал/час каждый. Приборный учет тепловой энергии на энергоисточнике не ведется.

Зона действия котельной в пос.Орловка ограничена объектами юго-восточной части поселка.

Реализация тепловой энергии большей части населения осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг. Бюджетные и прочие потребители в пос.Орловка постепенно переходят на расчеты по показаниям приборов учета.

  - Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в ЗАТО Северск мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей. При этом возможности обеспечения вновь подключаемых нагрузок в соответствии с перспективами развития отсутствуют.

Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зоны действия с отсутствием таких резервов отсутствуют, так как источники теплоснабжения ЗАТО Северск расположены на значительном удалении друг от друга.

Высока вероятность возникновения дефицита тепловой мощности в г.Северске по двум причинам:

1) в результате подключения вновь строящихся зданий;

2) в результате запрета эксплуатации турбоагрегатов, отбор мощности с которых используется для теплоснабжения объектов г.Северска, из-за высокого износа данного оборудования.

  - По итогам анализа системы теплоснабжения ЗАТО Северск были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения ЗАТО Северск:

1) оборудование ТЭЦ, обеспечивающее теплоснабжение г.Северска, значительно изношено. Из-за высокого износа турбоагрегатов Ростехнадзором может быть наложен запрет на эксплуатацию данного оборудования, что приведет к невозможности теплоснабжения потребителей г.Северска;

2) 1-я Южная тепломагистраль введена в эксплуатацию в 1956 году и является самой изношенной в схеме теплоснабжения г.Северска. Резерв пропускной способности отдельных участков магистрали отсутствует. В связи с высоким износом магистраль признана ограниченно годной к эксплуатации и подлежит капитальному ремонту в срок до конца 2013 года;

3) значительная часть тепловых сетей г.Северска отработала свой ресурс. Средний износ объектов сетевой инфраструктуры составляет более 55%, в том числе в Иглаково − 90%, износ сетей, переданных с баланса ОАО «СХК» − 82%. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Требует восстановления изоляция примерно на 7 км теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения г.Северска;

4) большинство потребителей г.Северска подключены к системе теплоснабжения по открытой схеме с непосредственным водозабором горячей воды из сети и элеваторным узлом смешения в системе отопления, что приводит к перерасходу теплоносителя и тепловой энергии на горячее водоснабжение. Элеваторные узлы смешения в некоторых зданиях не обеспечивают требуемый коэффициент смешения, что не позволяет достичь равномерного прогрева помещений по этажам и приводит к повышенному расходу тепловой энергии (при создании комфортных условий в самом удаленном по трассе сети помещении остальные помещения находятся в перегреве).

В большинстве многоквартирных домов г.Северска до 1999 годов постройки для обеспечения температуры горячей воды в водоразборных устройствах системы горячего водоснабжения установлены терморегуляторы, обладающие низкой надежностью и требующие постоянной ручной регулировки, что приводит к повышению температуры горячей воды в полотенцесушителях при низкой температуре наружного воздуха и повышенному расходу тепловой энергии.

В Иглаково сосредоточено большое количество потребителей с низкой тепловой нагрузкой на систему централизованного теплоснабжения, из-за чего эффективность централизованного теплоснабжения уступает эффективности децентрализованного теплоснабжения. Большинство потребителей подключены по упрощенной схеме, предусматривающей общий контур теплоснабжения с общегородскими сетями (непосредственное присоединение). Из-за низкой отопительной нагрузки требуется малый диаметр отверстий ограничительных диафрагм, что значительно повышает вероятность их засорения. Для недопущения размораживания системы теплоснабжения ограничительные диафрагмы настроены на пропуск большего количества теплоносителя, а вместе с ним тепловой энергии. В результате здания потребителей, подключенные к начальным участкам сети, перетапливаются, а на концевых участках не отапливаются в нужном объеме. Всё это в целом приводит к повышенному расходу тепловой энергии и теплоносителя;

5) на котельной в пос.Орловка для производства тепловой энергии в качестве топлива используется нефть. В связи с этим стоимость тепловой энергии в данном поселке очень высока и уменьшается только за счет усреднения в общем тарифе с затратами на эксплуатацию ЦОК в пос.Самусь;

6) жилые дома по ул.Камышке в пос.Самусь подключен к котельной РММ, параметры которой в связи со значительным износом оборудования и ограниченными техническими возможностями не обеспечивают температурный режим для жилых зданий, а также надежность теплоснабжения.

  - Более детальный анализ представлен в разделе III Обосновывающих материалов.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Холодное водоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляют следующие организации:

1) Открытое акционерное общество «Северский водоканал» (далее − ОАО СВК) в границах г.Северска;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее − ООО «ВКХ») в границах внегородских территорий.

  - В г.Северске организовано централизованное водоснабжение всех потребителей. Водоснабжение осуществляется из подземных источников Северского месторождения двумя площадными водозаборами № 1 и № 2 с эксплуатационными запасами 26,0 и 24,56 тыс.куб.м/сут. соответственно.

  - Водозабор № 1 расположен северо-западнее г.Северска, на второй надпойменной террасе р.Томи, эксплуатируется с 1962 г. Фонд эксплуатационных скважин водозабора № 1 включает 34 водозаборные скважины, из которых в среднем в работе находятся 19 скважин. По результатам обследования технических характеристик фондовых скважин водозабора в 2012 г. 14 скважин подлежат ликвидации. Количество скважин, расположенных на территории водозаборного участка, эксплуатируемых ранее, подлежащих ликвидации и имеющих статус вне фонда − 13.

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны водозабора № 1 расположены многочисленные промышленные объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса, что является нарушением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Водозабор № 2 находится в 4 км к востоку от г.Северска, в 8,2 км к востоку от водозабора № 1, на расстоянии от 9,5 км до 4 км в разных точках от р.Томи                                    и в 0,45-0,85 км к северу от р.Большой Киргизки, эксплуатируется с 1970 года. Фонд эксплуатационных скважин водозабора № 2 включает 27 водозаборных скважин, из которых в среднем в работе находятся 20 скважин. По результатам обследования в 2012 г. технических характеристик фондовых скважин водозабора 5 скважин подлежат ликвидации. Количество скважин, расположенных на территории водозаборного участка, эксплуатируемых ранее, подлежащих ликвидации и имеющих статус вне фонда − 10.

В работе водозаборов № 1 и № 2 присутствуют аналогичные проблемы, связанные с высоким физическим износом большинства скважин, причинами которого являются сверхнормативный срок эксплуатации и высокая биохимическая коррозия насосного оборудования. Подтверждающим свидетельством тому является снижение фактической производительности скважин водозаборов г.Северска с каждым годом.

  - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Томской области в 2008 году выявлено превышение объемов (лимитов) водопользования ОАО СВК. Дальнейший  подъем воды (выше допустимого) из подземного горизонта может привести к приостановлению действия и аннулированию лицензии ОАО СВК на право пользования недрами на водозаборах № 1 и № 2. Расширение существующих водозаборов и увеличение их производительности в связи со сложными эколого-гидрогеологическими условиями практически невозможно.

  - В комплекс каждого из 2-х головных узлов водоснабжения г.Северска, помимо водозаборных скважин, входят:

1) станция очистки воды от железа с оборудованием для дезинфекции очищенной жидкости;

2) шесть резервуаров чистой воды общей емкостью 25 тыс.куб.м;

3) три насосные станции 2-го подъема.

  - ОАО СВК осуществляет водоснабжение жилищного фонда только в объемах потребления холодной воды. Горячее водоснабжение жилищного фонда осуществляется ОАО ТС по открытой системе теплоснабжения. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 01.01.2022 использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

  - На начало 2012 г. полностью охвачены приборами учета категория потребителей «Прочие организации», категория «Бюджетные учреждения» − на 95%.

  - На внегородских территориях ЗАТО Северск доля потребления воды составляет менее 3% в общем объеме потребления ЗАТО Северск.

В пос.Самусь существующая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население централизованным водоснабжением на 80%.

Водозабор состоит из 6 скважин глубиной от 114 до 120 м, оборудованных насосными станциями первого подъема. Дебит скважин по паспорту – 36-50 куб.м/час. Фактическая производительность – 16-40 куб.м/час. Согласно лицензии на право использования недр установленный лимит подъема воды составляет не более 762 тыс.куб.м/год (2,09 тыс.куб.м/сут.).

В пос.Орловка существующая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население централизованным водоснабжением на 50%. Источником водоснабжения являются 2 скважины подземных вод. Дебит скважин по паспорту – 12 куб.м/час, фактическая производительность – 10 куб.м/час. Согласно Лицензии на право использования недр установленный лимит подъема воды составляет не более 11 тыс.куб.м/год (0,03 тыс.куб.м/сут.).

В дер.Кижирово существующая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население централизованным водоснабжением на 40%. Источниками водоснабжения являются две скважины подземных вод. Дебит скважин по паспорту – 18 куб.м/час, фактическая производительность – 8 куб.м/час. Согласно Лицензии на право использования недр установленный лимит подъема воды составляет не более 7 тыс.куб.м/год (0,02 тыс.куб.м/сут.).

  - Основными проблемами системы водоснабжения в ЗАТО Северск являются:

- снижение надежности работы водозаборных сооружений вследствие предельного срока их эксплуатации, попадания загрязняющих веществ, а также изношенности и низкой энергоэффективности насосного оборудования;

- снижение качества воды вследствие коррозионных процессов в водопроводной сети;

- высокая аварийность трубопроводов из-за изношенности;

- обеспечение жителей услугой горячего водоснабжения по открытой системе теплоснабжения;

- перегрузка отдельных участков сети водоснабжения, в том числе отсутствие достаточной пропускной способности водопроводной сети для транспортировки дополнительных объемов воды на цели горячего водоснабжения, с учетом перехода на закрытую систему отопления потребителей;

- негативное влияние на водные источники по причине отсутствия очистных сооружений промывной воды;

- отсутствие полного охвата жителей внегородских территориях услугами водоснабжения;

- отсутствие полного охвата жилых домов приборами учета.

  - Более детальный анализ представлен в разделе III Обосновывающих материалов.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Водоотведение и очистку сточных вод в ЗАТО Северск осуществляют следующие организации:

1) ОАО СВК в границах г.Северска;

2) ООО «ВКХ» границах внегородских территорий.

  - В г.Северске существует централизованная раздельная система хозяйственно-бытовой канализации. Общая протяженность канализационных сетей составляет 156,5 км  (90% сети водоотведения имеют срок службы более 20 лет). Сети водоотведения г.Северска представлены стальными, чугунными керамическими, асбоцементными, ж/бетонными и полиэтиленовыми трубопроводами. Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. В сети имеются 5 канализационных насосных станций.

Существующее положение с очисткой сточных вод можно охарактеризовать как критическое. Для уменьшения антропогенной нагрузки на р.Томи в различные годы в г.Северске были построены пять очередей канализационных очистных сооружений.

В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости гипохлоритом натрия. Биологическая очистка в технологической схеме действующих очистных сооружений отсутствует.

Ежесуточно на сооружения для очистки сточных вод поступает большое количество загрязнений; большая часть этих загрязнений проходит транзитом через сооружения и загрязняет р.Томь, что противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства. Положение усугубляется еще и тем, что канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

  - В пос.Самусь существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, обеспеченность населения которой составляет 50%. Общая протяженность канализационных сетей – 12,31 км (износ трубопроводов составляет более 35%).

В техническом процессе по отводу сточных вод от потребителей задействованы пять канализационных насосных станций (далее − КНС), расположенных на канализационном коллекторе. Средний срок эксплуатации – 25 лет. Производительность каждой КНС в среднем составляет 29,3 куб.м/час. Износ насосного оборудования – более 60%.

В настоящее время стоки не хлорируются, проводится эксперимент по доочистке сточных вод методом корневой зоны высших водных растений. Для этой цели используется участок площадью 0,7 га. Очищенные сточные воды сбрасываются в протоку Кижировскую р.Томи в 6 км от нижнего устья протоки. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод.

  - В пос.Орловка, дер.Кижирово централизованное водоотведение отсутствует, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и далее вывозится на очистные сооружения пос.Самусь.

  - Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в ЗАТО Северск являются:

1) низкая надежность сетей водоотведения, выраженная в высокой аварийности сетей водоотведения;

2) низкая надежность очистных сооружений вследствие высокого уровня износа инфраструктуры очистных сооружений;

3) недостаточная очистка сточных вод вследствие отсутствия технической возможности полной биологической очистки сточных вод;

4) отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоотведения.

  - Более детальный анализ представлен в разделе III Обосновывающих материалов.

## АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

  - Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от потребителей г.Северска осуществляются Обществом с ограниченной ответственностью «Полигон твердых бытовых отходов Комбината благоустройства» (далее − ООО «Полигон ТБО КБУ») и Обществом с ограниченной ответственностью «Экополис» (далее – ООО «Экополис»). От потребителей внегородских территорий (пос.Орловка, пос.Самусь, дер.Кижирово, дер.Семиозерки) вывоз ТБО осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (далее − ООО «Благоустройство») на полигон ТБО в г.Томск.

  - В ЗАТО Северск отсутствует система раздельного сбора ТБО.

  - Полигон твердых бытовых отходов г.Северска (далее − городской полигон)  предназначен для захоронения отходов 4-5 классов опасности.

Участки складирования ТБО ограничены профильтрационным устройством (обваловка) высотой 2,25 м, с откосами 1:1,5 м и шириной по верху 1,0 м, которые предохраняют от расползания отходов и протечки фильтрата на прилегающую территорию.

Проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 63 года (ввод в эксплуатацию − 1956 г.). Фактическая вместимость полигона ТБО – 9536026,5 куб.м. Фактический срок эксплуатации составляет 56 лет. Лимит размещения отходов на существующем полигоне составляет 150 тыс.куб.м/год. Оценочный остаточный срок эксплуатации полигона составляет 5 лет (до 2018 г.).

  - Полигон твердых отходов ООО «Экополис» предназначен для захоронения промышленных, строительных и коммерческих отходов 5 класса опасности.

Полигон находится в промышленной зоне г.Северска, на Автодороге 2/14, на расстоянии 3,75 км от р.Томи, т.е. вне водоохранной зоны. Поверхность участка ровная. Абсолютные отметки изменяются от 95,5 м до 91,4 м. Период отметок составляет 4,3 м. По границам участка понижение рельефа до 84,8 м. Место заболоченное, заросшее ивняком и деревьями лиственных пород. Площадь полигона составляет 69489 кв.м.

За период существования свалки (с 1957 года) стихийно и бессистемно сформированы её границы и высотный профиль (общая площадь – 6,9 га, высота – 10 м, объем заполнения – 1 млн.куб.м).

Требуется обустроить обваловку территории свалки, пруд-испаритель, гидроизоляцию новых приемных котлованов (карт).

Оценочный остаточный срок эксплуатации полигона составляет 15 лет (до 2027 г.).

  - Земельный участок для свалки мусора на внегородских территориях был выделен в 1996 году. Свалка расположена на северо-востоке от пос.Самусь и в 0,7 км от дер.Семиозерки. В 9 км от участка протекает р.Самуська, в 780 м юго-западнее расположено озеро Дмитриевское, в 500 м южнее - озеро Мальцево. Подъездная дорога в грунтовом исполнении соединяет существующую транспортную магистраль с полигоном.

Площадь участка свалки − 7,8 га. В настоящее время свалка (полностью заполнена) не эксплуатируется, так как она расположена на особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь» и является источником загрязнения окружающей среды. В связи с чем данная свалка нуждается в рекультивации.

С целью решения проблем захоронения ТБО от сельских населенных пунктов ЗАТО Северск и улучшения экологической обстановки на прилегающей территории был разработан проект строительства полигона ТБО в пос.Самусь, который получил положительное заключение экспертизы, выбрана площадка для его размещения. В 2013 году планируется строительство 1 карты полигона.

  - Основными проблемами системы утилизации (захоронения) ТБО являются:

1) высокая степень заполнения существующего городского полигона;

2) отсутствие сортировки ТБО и современных технологий, позволяющих экономить площади захоронения под ТБО.

  - Более детальный анализ представлен в разделе III Обосновывающих материалов.

## АНАЛИЗ ПРИБОРНОГО УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Оснащение потребителей коммунальных ресурсов в ЗАТО Северск приборами учета выполняется в рамках муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории ЗАТО Северск в 2010-2014 годах» за 2010-2012 годы объекты бюджетной сферы, подлежащие оснащению, дооснащены приборами учета на 100%.

По данным мониторинга АРМ МЭЭРО за 2012 год в бюджетных учреждениях наличие приборов учета:

1) тепловой энергии составляет 159 ед.;

2) горячей воды − 172 ед.;

3) холодной воды −177 ед.;

4) электрической энергии − 303 ед.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года на 2013 г. предусмотрено мероприятие по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии.

Оснащение приборами учета многоквартирных домов ЗАТО Северск осуществляется более медленными темпами, это связано с низкой активностью населения в решении данного вопроса, поскольку он обусловлен отсутствием готовности финансирования установки общедомовых приборов учета за счет собственных средств.

  - Более детальный анализ представлен в разделе III Обосновывающих материалов.

# Характеристика перспективы развития ЗАТО СЕВЕРСК и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Перспективные показатели развития ЗАТО Северск, разработанные в разделе I Обосновывающих материалов, представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

| № п/п | Перспективные показатели развития ЗАТО Северск | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения ЗАТО Северск на конец года, тыс. чел., в том числе: | 116,1 | 116,0 | 116,0 | 116,1 | 116,2 | 116,2-123,2 |
|  | г.Северск | 109,5 | 109,4 | 109,4 | 109,5 | 109,5 | 109,5-112,5 |
|  | пос.Самусь | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,6-8,2 |
|  | пос.Орловка | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9-2 |
|  | дер.Кижирово | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1-0,5 |
|  | дер.Семиозерки | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в ЗАТО Северск, руб. | 29080 | 30320 | 32450 | 35160 | 37970 | 37970-53294 |
| 3 | Среднедушевой денежный доход населения в ЗАТО Северск, руб. в месяц | 21479 | 22457 | 23681 | 24842 | 26059 | 27335,8-56151,1 |

Таблица 2

| Структура вводимого жилищного фонда | г.Северск |  | пос.Самусь |  | пос.Орловка |  | дер.Кижирово |  | дер.Семиозерки |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 - 2017 гг. | 2018 -2035 гг. | 2013 -2017 гг. | 2018 -2035 гг. | 2013 -2017 гг. | 2018 -2035 гг. | 2013 -2017 гг. | 2018 -2035 гг. | 2013 -2017 гг. | 2018 -2035 гг. | 2013 - 2017 гг. | 2018 -2035 гг. |
| Индивидуальные жилые дома | 48 | 33,6 | 8,4 | 25,2 | 7,2 | 31,2 | 3,6 | 15,6 | - | - | 67,2 | 105,6 |
| Малоэтажные многоквартирные дома (1-2-этажные) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Блокированные малоэтажные дома | 32,5 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 78 |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) | 47 | 94 | - | 32,3 | - | - | - | - | - | - | 47 | 126,3 |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) | 85,6 | 182 | 41,08 | 27,56 | - | - | - | - | - | - | 126,68 | 209,51 |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) | 244,9 | 94,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,9 | 95 |
| ИТОГО | 458,0 | 482,4 | 49,5 | 85,1 | 17,2 | 31,2 | 3,6 | 15,6 | - | - | 528,28 | 614,4 |

  - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы, разработанные в разделе II Обосновывающих материалов, представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование системы коммунальной инфраструктуры | Перспективный среднегодовой спрос коммунальных ресурсов в ЗАТО Северск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Теплоснабжение, тыс. Гкал, в том числе: | 1377 | 1392 | 1479 | 1668 |
|  | население | 982 | 992 | 1060 | 1199 |
|  | бюджетные потребители | 164 | 166 | 178 | 202 |
|  | прочие потребители | 231 | 234 | 241 | 267 |
| 2 | Холодное водоснабжение, тыс.куб.м, в том числе: | 10984 | 10859 | 15369 | 15410 |
|  | население | 6453 | 6342 | 9371 | 9454 |
|  | бюджетные потребители | 1182 | 1168 | 1518 | 1476 |
|  | прочие потребители | 3349 | 3349 | 4480 | 4480 |
| 3 | Водоотведение и очистка сточных вод, тыс.куб.м, в т.ч.: | 12721 | 12657 | 12601 | 13105 |
|  | население | 9459 | 9348 | 9160 | 9087 |
|  | бюджетные потребители | 1261 | 1246 | 1219 | 1197 |
|  | прочие потребители | 2001 | 2063 | 2222 | 2821 |
| 4 | Электроснабжение, тыс.кВт.ч, в том числе: | 248201 | 249515 | 250112 | 267943 |
|  | население | 134014 | 134250 | 132662 | 140051 |
|  | бюджетные потребители | 33333 | 33360 | 32924 | 33899 |
|  | прочие потребители | 80854 | 81905 | 84526 | 93993 |
| 5 | Сбор и утилизация ТБО, тыс.куб.м, в том числе: | 141,1 | 143,3 | 159,0 | 200,6 |
|  | население | 97,0 | 98,5 | 109,3 | 138,0 |
|  | бюджетные потребители | 11,6 | 11,8 | 13,1 | 16,6 |
|  | прочие потребители | 32,4 | 32,9 | 36,5 | 46,1 |

# Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

  - Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2013 - 2035 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 4. Расчет и обоснование данных показателей содержатся в разделах II и V Обосновывающих материалов.

Таблица 4

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступность для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс нового строительства электрических сетей | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 0,9 |
| 1.2 | Индекс нового строительства тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | % | 0,23 | 0 | 0,54 | 1,29 | 0,73 | 1,62 |
|  | пос.Самусь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,36 | 5,12 |
|  | пос.Орловка | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,07 | 0,00 |
| 1.3 | Индекс нового строительства водопроводных сетей | % | 0 | 0 | 4,14 | 3,34 | 2,90 | 14,30 |
| 1.4 | Индекс нового строительства канализационных сетей | % | 0,7 | 0,7 | 7,6 | 8,3 | 2,7 | 22,2 |
| 1.5 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге (водоснабжение) на внегородских территориях | % | 75,8 | 78,6 | 82,5 | 85,2 | 87,8 | 83,5 |
| 1.6 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге (водоотведение) на внегородских территориях | % | 34,2 | 37,6 | 41,5 | 44,7 | 47,9 | 55,1 |
| 2 | Спрос на коммунальные услуги, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения | тыс.кВт | 249 515 | 251 332 | 251 332 | 251 332 | 251 332 | 4 822 974 |
|  | теплоснабжения | тыс.Гкал | 1 392 | 1 405 | 1 416 | 1 429 | 1 442 | 30 024 |
|  | холодное водоснабжения | тыс.куб.м | 10 859 | 10 859 | 10 946 | 11 121 | 11 208 | 277 379 |
|  | водоотведения и очистки сточных вод | тыс.куб.м | 12 657 | 12 657 | 12 759 | 12 962 | 13 064 | 235 890 |
|  | сбор и утилизация ТБО | тыс.куб.м | 143 | 146 | 148 | 150 | 152 | 3 611 |
| 3 | Перспективная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроснабжение | кВт | 0 | 0 | 0 | 4 340 | 4 653 | 3 954 |
| 3.2 | Теплоснабжение, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 42,0 | 2,8 | 14,6 |
|  | пос.Самусь | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,6 | 10,5 |
|  | пос.Орловка | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0,0 |
| 3.3 | Водоснабжение | куб.м/час | 0 | 0 | 99,9 | 93,9 | 86,4 | 349,2 |
| 3.4 | Водоотведение и очистка сточных вод | куб.м/час | 34,8 | 34,8 | 81,4 | 79,6 | 74,0 | 344,4 |
| 4 | Показатели качества предоставляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля ТБО, прошедших весовой контроль | % | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 95,5 |
| 5 | Показатели надежности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень потерь тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | Гкал/км | 1329 | 1309 | 1290 | 1273 | 1240 | 1026 |
|  | пос.Самусь | Гкал/км | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 324 |
|  | пос.Орловка | Гкал/км | 708 | 708 | 708 | 708 | 670 | 555 |
| 5.2 | Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | % | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 23 |
|  | пос.Самусь | % | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 10 |
|  | пос.Орловка | % | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 1 |
| 5.3 | Индекс замены теплосетевого оборудования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | % | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 1,11 |
|  | пос.Самусь | % | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,09 |
|  | пос.Орловка | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,34 |
| 5.4 | Коэффициент аварийности сетей водоснабжения | Ав/км | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,12 |
| 5.5 | Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 13,94 | 13,94 | 13,58 | 12,87 | 12,51 | 9,89 |
| 5.6 | Индекс замены оборудования системы водоснабжения | % | 0 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 77,1 |
| 5.7 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | - | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,03 |
| 5.8 | Коэффициент аварийности сетей водоотведения | Ав./км | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,10 |
| 5.9 | Индекс замены оборудования системы водоотведения | % | 0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 87,4 |
| 5.10 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | - | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,05 |
| 6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Эффективность использования топлива в котельных, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Северск | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пос.Самусь | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  | пос.Орловка | кг у.т./Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 6.2 | Энергоемкость производства воды для водоснабжения | кВт.ч/куб.м | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,19 |
| 6.3 | Энергоемкость транспортировки воды для водоснабжения | кВт.ч/куб.м | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7 | Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Соответствие качества сбрасываемых сточных вод нормативным параметрам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7.2 | Доля ТБО, прошедших сортировку, от общего объема образования ТБО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,9 |
| 7.3 | Доля отобранных утильных фракций от общего объема образования ТБО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 |
| 7.4 | Экономия емкости полигона до 2020 г. | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604865 |

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

  - Система программных мероприятий включает следующие подразделы:

1) программу инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения;

2) программу инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения;

3) программу инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения;

4) программу инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения;

5) программу инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов;

6) программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

7) программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении;

8) программу инвестиционных проектов по развитию инженерной инфраструктуры                и городского освещения.

  - Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения представлена в таблице 5. Обоснование программы инвестиционных проектов приведено                  в разделе VI Обосновывающих материалов.

Таблица 5

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и краткое описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование | натуральный показатель, кВт |  |  |
| Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки с соответствующими номерами в таблице 6 обосновывающего материала: 2-4, 14, 20, 21, 36 | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 168 534,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | Присоединение новых потребителей | - |  | - |
| 2 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районах ул.Славского, просп.Коммунистического, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки с соответствующими номерами в таблице 6 обосновывающего материала: 1, 5, 13, 15-19, 22, 23, 27, 28, 41, 45, 46 | Подстанция 110/10 кВ 2х16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 169 441,00 | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) |  |  |  |  |
| 3 | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения водозабора № 3 | Подстанция 35 кВ 2х 3,5 МВА | 145 358,00 | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) |  |  |  |  |
| 4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1,7 км | 6 336,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 408 | 2016 г. | - |
| 5 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 4 679,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 26) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,15 км | 559,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 1071 | 2016 г. | - |
| 7 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*1250 кВА | 5 687,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,6 км | 2 236,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 308,75 | 2016 г. | - |
| 9 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 603,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) до ТП в восточной части в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,6 км | 473,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 319,2 | 2016 г. | - |
| 11 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 603,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 1,79 км | 1 412,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 342 | 2016 г. | - |
| 13 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 3 977,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,31 км | 245,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 60 | 2016 г. | 0 |
| 15 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 702,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, в районе дома № 16) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 2,1 км | 7 827,00 | 2018-2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 552,84 | 2018-2035 гг. | - |
| 17 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 4 679,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,22 км | 820,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 437,1 | 2016 г. | - |
| 19 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 4 679,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1,05 км | 3 913,00 | 2018-2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 741 | 2018-2035 гг. | - |
| 21 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1000 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*1000 кВА | 5 356,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 12 мкр. г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,85 км | 3 168,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 465,12 | 2016 г. | - |
| 23 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 4 218,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,21 км | 783,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 114 | 2016 г. | - |
| 25 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 1 054,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 12 мкр. г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,13 км | 485,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 568,23 | 2016 г. | - |
| 27 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 4 850,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска – на 130 мест» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,01 км | 37,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 52 | 2016 г. | - |
| 29 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*800 кВА | 422,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул.Славского) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,36 км | 1 342,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 305,97 | 2018 - 2035 гг. | - |
| 31 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 603,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул.Славского) до ТП (район ул.Славского) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,67 км | 2 497,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 1140 | 2018 - 2035 гг. | - |
| 33 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*1600 кВА | 6 168,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,33 км | 1 230,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 142,8 | 2017 г. | - |
| 35 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 4 183,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе 20 квартала) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1 км | 3 727,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 144 | 2017 г. | - |
| 37 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 4 183,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 117) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,88 км | 3 280,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 232,56 | 2018 - 2035 гг. | - |
| 39 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х320 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*320 кВА | 4 223,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,7 км | 2 609,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 2796 | 2017 г. | - |
| 41 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*3500 кВА | 10 413,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) до ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,56 км | 2 087,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 96 | 2017 г. | - |
| 43 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*160 кВА | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) до ТП (ул.Ленина, в районе дома № 4) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска – на 260 мест» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1 км | 3 727,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 104 | 2017 г. | - |
| 45 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*160 кВА | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп.Коммунистического) в г.Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,43 км | 1 603,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 96 | 2017 г. | - |
| 47 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске |  | ТП с трансформаторами 2*1000 кВА | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе ул.Судостроителей) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1,15 км | 3 258,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 419,016 | 2017 г. | - |
| 49 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 4 679,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул.Судостроителей) до ТП (в районах ул.Корсакова, ул.Кооперативной) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест» | КЛ-6 кВ, протяженностью 1,36 км | 3 853,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 160 | 2016 г. | - |
| 51 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 4 183,00 |  |  |  |  |  |
| 52 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,45 км | 355,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 79,8 | 2017 г. | - |
| 53 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 936,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь» | КЛ-10 кВ, протяженностью 1,34 км | 1 057,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 239,4 | 2017 г. | - |
| 55 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 2 854,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Самусь» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,41 км | 323,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 72 | 2017 г. | - |
| 57 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 842,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Воровского) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях)» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,6 км | 1 700,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 300,39 | 2018 - 2035 гг. | - |
| 59 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 603,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,4 км | 1 133,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 281,112 | 2018 - 2035 гг. | - |
| 61 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 4 143,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Самусь на 80 мест» | КЛ-10 кВ, протяженностью 0,05 км | 142,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 32 | 2018 - 2035 гг. | - |
| 63 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Самусь |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 460,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижирово» | ВЛ-6 кВ, протяженностью 3,5 км | 2 762,00 | 2016 г. | Присоединение новых потребителей | 34,2 | 2016 г. | - |
| 65 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА в дер.Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2*100 кВА | 3 991,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа - детский сад в дер.Кижирово на 10 мест» | ВЛ-6 кВ, протяженностью 0,06 км | 47,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 4 | 2017 г. | - |
| 67 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в дер.Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 125,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа - детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест» | ВЛ-6 кВ, протяженностью 0,11 км | 87,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 8 | 2017 г. | - |
| 69 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в дер.Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 209,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере дер.Кижирово» | ВЛ-6 кВ, протяженностью2,08 км | 1 641,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 148,2 | 2017 г. | - |
| 71 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в дер.Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 3 890,00 |  |  |  |  |  |
| 72 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,26 км | 205,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 95 | 2017 г. | - |
| 73 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 1 427,00 |  |  |  |  |  |
| 74 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Орловка на 50 мест» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,06 км | 47,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 20 | 2017 г. | - |
| 75 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 322,00 |  |  |  |  |  |
| 76 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,19 км | 150,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 68,4 | 2017 г. | - |
| 77 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*250 кВА | 1 013,00 |  |  |  |  |  |
| 78 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,33 км | 260,00 | 2017 г. | Присоединение новых потребителей | 120 | 2017 г. | - |
| 79 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*400 кВА | 1 841,00 |  |  |  |  |  |
| 80 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,56 км | 442,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 296,4 | 2018 - 2035 гг. | - |
| 81 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 3 743,00 |  |  |  |  |  |
| 82 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Орловка» | ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,14 км | 110,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 72 | 2018 - 2035 гг. | - |
| 83 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка |  | ТП с трансформаторами 2*630 кВА | 936,00 |  |  |  |  |  |
| 84 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Водозабор № 3» | ВЛ-35 кВ, протяженностью 7,2 км | 34 200,00 | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) | Присоединение новых потребителей | - | 2017 г. | - |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск, в том числе по организациям: |  |  |  | 720 953,00 |  |  | 12 946 |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | 517 533,00 |  |  |  |  |  |
| ООО «Электросети» |  |  |  | 203 420,00 |  |  |  |  |  |

  - Программа инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения представлена в таблице 6. Обоснование инвестиционных проектов приведено в разделе                 VII Обосновывающих материалов.

Таблица 6

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и краткое описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс.руб. |  |  |
| 1 | Проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной пос.Самусь (ул.Камышка, 2а, строение № 11) | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | ед. | 1 | 1 179,76 | 2013 г. | Обеспечение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей пос.Самусь | - | - | - | 2013 г. | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт химводоочистки центральной отопительной котельной в пос.Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | ед. | 1 | 2 045,00 | 2014 г. | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования котельной пос.Самусь | Гкал | 22719 | 47802 | 2015 - 2035 гг. | 1,0 |
| 1.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч в центральной отопительной котельной в пос.Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5-8-этажных) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) и среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях) | ед. | 1 | 11 331,00 | 2018 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 10 | - | 2018 - 2035 гг. | - |
| Итого по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе по организациям: |  |  |  |  | 14 555,76 |  |  | тыс.руб. | - | 47802 | - | - |
| УЖКХ ТиС |  |  |  |  | 3 224,76 |  |  | - | - | - | - | - |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  | 11 331,00 |  |  | тыс.руб. | - | 47802 | - | - |
| 2 | Проекты по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | Повышение пропускной способности головных участков тепломагистралей, повышение надежности теплоснабжения за счет дублирования головных магистралей и перераспределения нагрузки в г.Северске | п. м | 530 | 10 465,27 | 2013 г. | Обеспечение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей г.Северска | - | - | - | 2013 г. | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт теплосетей в границах ул.Комсомоль-ской, ул.Лесной, ул.Первомайской и просп.Коммунистического | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 4700 | 72 850,00 | 2018 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 65 088 | 39 718 | 2018 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 39 718 |  |  |
| 2.3 | Реконструкция 1-ой Южной тепломагистрали г.Северска (на участке от ТЭЦ до Южной подкачивающей станции) | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 2870 | 263 930,20 | 2014 - 2016 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 65 512 | 39 977 | 2014 - 2016 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 490 |  |  |
| 2.4 | Реконструкция 2-ой Южной тепломагистрали от ТЭЦ до ТП-6 в г.Северске | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 1500 | 137 240,00 | 2014 - 2017 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 27 216 | 16 608 | 2014 - 2017 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 245 |  |  |
| 2.5 | Строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г.Северске | Развитие инженерной инфраструктуры | 1 здание | 1 | 127 000,00 | 2014 - 2015 гг. | Развитие инженерной инфраструктуры | - | - | - | 2014 - 2015 гг. | - |
| 2.6 | Строительство сетей теплоснабжения от ул.Комсомольской до ТП-4 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 1200 | 14 662,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | Развитие инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | - | - | - | 2014 - 2015 гг. | - |
| 2.7 | Реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) с разделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г.Северске | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска. Оптимизация параметров работы теплосети | 1 узел | 1 | 10 000,00 | 2014 - 2015 гг. | Повышение надежности теплоснабжения. Оптимизация параметров работы теплосети | - | - | - | 2014 - 2015 гг. | - |
| 2.8 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического от ТК-22а до ТК-28 (22 квартал) в г.Северске | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 755 | 29 403,00 | 2014 г. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 29 538 | 9 303 | 2014 г. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 143 |  |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического, 37-23 от ТК-12/42 до ТК23/55 в г.Северске | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 340 | 8 107,00 | 2014 г. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 6 867 | 4 190 | 2014 г. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 65 |  |  |
| 2.10 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г.Северске | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | п. м | 92010 | 1 939 906,00 | 2013 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 1 008 085 | 615 157 | 2013 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 9 432 |  |  |
| 2.11 | Закольцовка 3-ей Южной тепломагистрали со строительством теплосетей от УТ11 вдоль ул.Победы, ул.Ленинградской, ул.Калинина до пересечения с ул.Калинина и ул.Славского в г.Северске | Обеспечение подключения объектов нового строительства в юго-восточной части 4-го района застройки г.Северска | п. м | 3600 | 77 760,00 | 2016 - 2018 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 13 | - | 2016 - 2018 гг. | - |
| 2.12 | Строительство теплосети от 2-й Южной тепломагистрали в районе здания по ул.Калинина, 109 до спортивного комплекса с бассейнами по ул.Калинина в 3 планировочном районе г.Северска | Обеспечение подключения многопрофильного спортивного комплекса с бассейном по ул.Калинина в 3 планировочном районе г.Северска | п. м | 140 | 3 024,00 | 2017 г. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2017 г. | - |
| 2.13 | Строительство теплосети от 3-ей Южной тепломагистрали в районе пересечения просп.Коммунистического и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г.Северска | Обеспечение подключения спортивного комплекса с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска | п. м | 80 | 1 728,00 | 2018 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 2 | - | 2018 - 2035 гг. | - |
| 2.14 | Капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос.Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | п. м | 200 | 2 074,00 | 2014 - 2015 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 80 | 147 | 2014 - 2015 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 40 |  |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт тепловых сетей в пос.Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | п. м | 2400 | 35 116,00 | 2016-2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 409 | 752 | 2016 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 233 |  |  |
| 2.16 | Строительство теплосети от тепломагистрали по ул.Урицкого до ул.50 лет Октября в пос.Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5-8-этажных) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | п. м | 150 | 3 240,00 | 2017 г. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 4 | - | 2017 г. | - |
| 2.17 | Строительство теплосети вдоль домов № 10, 12, 14 по ул.Ворошилова в пос.Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5-8-этажных) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | п. м | 260 | 5 616,00 | 2017 г. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 4 | - | 2017 г. | - |
| 2.18 | Строительство теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул.Кирова вдоль ул.Корсакова до участка строительства клуба в пос.Самусь | Обеспечение подключения вновь строящегося клуба в пос.Самусь на 400 мест | п. м | 900 | 19 440,00 | 2017 г. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2017 г. | - |
| 2.19 | Строительство теплосети от ЦОК по ул.Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос.Самусь | Обеспечение подключения спортивного комплекса в пос.Самусь | п. м | 870 | 18 792,00 | 2018 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2018 - 2035 гг. | - |
| 2.20 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в пос.Орловка | Повышение надежности теплоснабжения пос.Орловка | п. м | 600 | 8 779,00 | 2017 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 2 341 | 4 308 | 2017 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | - | 57 |  |  |
| 2.21 | Строительство теплосети от котельной в пос.Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | Обеспечение подключения вновь строящихся блокированных малоэтажных домов, детского сада, клуба и спортивного комплекса в северной части пос.Орловка | п. м | 1150 | 24 840,00 | 2017 г. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 2 | - | 2017 г. | - |
| 2.22 | Строительство ограждения центральной отопительной котельной в пос.Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос.Самусь | ед. | 1 | 4 940,00 | 2015 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2015 г. | - |
| 2.23 | Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности теплоснабжения г.Северска | ед. | 1 | 9 388,49 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2016 г. | - |
| Итого по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, в том числе по организациям: |  |  |  |  | 2 828 300,96 |  |  | тыс.руб. |  | 741 476 |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  | 298 445,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО ТС |  |  |  |  | 2 407 018,00 |  |  | тыс.руб. |  | 735 939 |  |  |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  | 122 837,00 |  |  | тыс.руб. |  | 5 537 |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по организациям: |  |  |  |  | 2 842 856,72 |  |  | тыс.руб. |  | 789 278 |  |  |
| УЖКХ ТиС |  |  |  |  | 3 224,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  | 298 445,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО ТС |  |  |  |  | 2 407 018,00 |  |  | тыс.руб. |  | 735 939 |  |  |
| ООО «Тепло» |  |  |  |  | 134 168,00 |  |  | тыс.руб. |  | 53 339 |  |  |

  - Программа инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения представлена в таблице 7. Обоснование инвестиционных проектов приведено в разделе VIII Обосновывающих материалов.

Таблица 7

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед.изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс.руб. |  |  |
| 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы водоснабжения г.Северска | Обеспечение развития системы водоснабжения г.Северска | схема | 1 | 7 500,00 | 2014 г. | - |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3-го водозаборного узла в г.Северске | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора | скважина | 3 | 2 450,00 | 2014 г. | Анализ проб воды до начала строительства водозабора, мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора |  |  |  |  | - |
| 1.3 | Строительство водозабора № 3 в г.Северске | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей. Исключение риска подачи воды, загрязненной химическими соединениями, потребителям | водозабор | 1 | 1 738 889,70 | 2014 - 2019 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | Обеспечение водоснабжения требуемого качества | куб.м/час | 1 500 | 0 | 2018 - 2035 гг. |  |
| 1.4 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске | Обеспечение надежности подачи воды | скважина | 2 | 16 520,00 | 2014 г. | Увеличение дебета скважин | куб.м/час. | 800 | 0 | 2014 - 2035 гг. |  |
| 1.5 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, № 15а, № 16б, № 18б в г.Северске | Обеспечение надежности подачи воды | скважина | 4 | 36 079,00 | 2014 г. | Увеличение дебета скважин | куб.м/час. | 1 300 | 0 | 2014 - 2035 гг. |  |
| 1.6 | Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборе № 1 в г.Северске | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 83 556,31 | 2013 - 2015 гг. | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | - |  |  | - |  |
| 1.7 | Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборе № 2 в г.Северске | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 125 374,61 | 2013 г., 2015 - 2016 гг. | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | - |  |  | - |  |
| 1.8 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 в г.Северске | Снижение аварийности работы насосного оборудования. Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | насос | 27 | 6 750,00 | 2013 - 2035 гг. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс.кВт.ч | 3 339 | 16 290 | 2013 - 2035 гг. | 4,1 |
| 1.9 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2 в г.Северске | Снижение аварийности работы насосного оборудования. Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | насос | 25 | 6 250,00 | 2013 - 2035 гг. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс.кВт.ч | 3 556 | 17 307 | 2013 - 2035 гг. | 3,6 |
| 1.10 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема в г.Северске | Снижение аварийности работы насосного оборудования. Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | насос | 18 | 2 700,00 | 2013 - 2035 гг. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс.кВт.ч | 2 713 | 9 103 | 2013 - 2035 гг. | 3,0 |
| 1.11 | Модернизация и санация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм) в г.Северске | Обеспечение надежности водоснабжения. Снижение аварийности водопровода. Обеспечение требуемой пропускной способности сети водопровода, в том числе для целей горячего водоснабжения | км | 138,6 | 248 324,00 | 2014 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети | тыс.руб. |  | 1 036 | 2015 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 6 417 | 104 652 |  |  |
| 1.12 | Модернизация и санация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) в г.Северске | Обеспечение надежности водоснабжения. Снижение аварийности водопровода. Обеспечение требуемой пропускной способности сети водопровода | км | 71,9 | 356 375,00 | 2015 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети | тыс.руб. |  | 7 222 | 2016 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды | тыс.куб.м | 12 093 | 197 223 |  |  |
| 1.13 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г.Северске | Обеспечение требований эксплуатации водозаборов | скважина | 27 | 17 550,00 | 2014 - 2020 гг. | Завершение эксплуатации скважин |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г.Северске | Обеспечение требований эксплуатации водозаборов | скважина | 15 | 9 750,00 | 2014 г., 2017 - 2020 гг. | Завершение эксплуатации скважин |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Создание системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений водозаборов № 1 и № 2 в г.Северске | Обеспечение надежности работы водозаборов. Снижение расходов на аварийное восстановление работы системы | система | 1 | 18 660,00 | 2015 г. | Снижение расходов на аварийный ремонт оборудования водозаборов | тыс.руб. |  | 3 730 | 2016 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.16 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г.Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоснабжения | система | 1 | 736,00 | 2014 г. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Модернизация сетей водоснабжения от скважин № 1-6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Самусь | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | км | 3 | 11 752,00 | 2014 - 2015 гг. | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема в пос.Самусь | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | насос | 10 | 1 500,00 | 2013 - 2014 гг. | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования | тыс.кВт.ч | 131 |  | 2014 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.19 | Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | водонапорная башня | 3 | 2 062,78 | 2013 - 2015 гг. (в т.ч. техническое обследова-ние) | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Модернизация сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Орловка | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | км | 0,5 | 1 959,00 | 2014 г. | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | объект | 1 | 9 000,00 | 2014 г. | Обеспечение эффективности и надежности работы системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе (до 10 куб. м/час.) в дер.Кижирово (в т.ч. ПИР) | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 | станция | 1 | 3 442,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-150 мм) в дер.Кижирово | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | км | 1,104 | 4 326,00 | 2014 - 2015 гг. | Обеспечение надежности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск, в том числе по организациям: |  |  |  |  | 2 711 506,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2 015 311,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| УЖКХ ТиС |  |  |  |  | 552 692,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО СВК |  |  |  |  | 137 676,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ВКХ» |  |  |  |  | 5 826,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения в мкр. № 12, мкр.Сосновка в г.Северске | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства мкр. №12, мкр.Сосновка | км | 5,54 | 21 711,00 | 2015 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 74,1 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 1 планировочного района | км | 8,29 | 32 464,00 | 2015 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 105,2 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 2 планировочного района | км | 2,53 | 9 913,00 | 2018 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 28,6 |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.4 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 3 планировочного района | км | 1,62 | 6 346,00 | 2015 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 23,2 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.5 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 4 планировочного района | км | 22,68 | 88 869,00 | 2015 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 274,8 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.6 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства в Иглаково | км | 3,25 | 12 730,00 | 2015 - 2020 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 26,9 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.7 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час в пос.Самусь | Подключение новых потребителей | скважина | 1 | 1 026,00 | 2015 г. | Увеличение дебета скважин | куб.м/час | 0,0 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.8 | Строительство водопровода 110 мм по ул.Калинина в пос.Самусь | Подключение новых потребителей | км | 0,628 | 3 169,00 | 2015 г. | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения | - | 0,0 |  | 2015 г. |  |
| 2.9 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос.Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов индивидуального строительства на севере и северо-востоке поселка | км | 2,64 | 10 326,00 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 12,5 |  | 2015 г., 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.10 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | Подключение к системе водоснабжения объектов нового многоэтажного строительства на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | км | 5,38 | 21 093,00 | 2015 - 2016 гг., 2018 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 37,6 |  | 2015 - 2016 гг., 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.11 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях пос.Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов нового среднеэтажного строительства на реконструируемых территориях пос.Самусь | км | 2,53 | 9 926,00 | 2018 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 17,9 |  | 2018-2035 гг. |  |
| 2.12 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос.Орловка | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства пос.Орловка | км | 3,8 | 14 873,00 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 21,5 |  | 2015 г., 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.13 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер.Кижирово | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства | км | 1,51 | 5 900,00 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб.м/час | 7,2 |  | 2015 г., 2018 - 2035 гг. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей, в том числе по организациям: |  |  |  |  | 238 346,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО СВК |  |  |  |  | 172 033,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ВКХ» |  |  |  |  | 66 313,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по организациям: |  |  |  |  | 2 949 852,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2 015 311,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| УЖКХ ТиС |  |  |  |  | 552 692,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО СВК |  |  |  |  | 309 709,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ВКХ» |  |  |  |  | 72 139,00 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Программа инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения представлена в таблице 8. Обоснование приведено в разделе IХ Обосновывающих материалов.

Таблица 8

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс.руб. |  |  |
| 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы водоотведения г.Северска | Обеспечение развития системы водоотведения г.Северска | схема | 1 | 5 000,00 | 2014 г. | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений г.Северска с полной биологической очисткой и илохранилищем (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи | тыс. куб. м/сут. | 80 | 2 743 156,00 | 2014 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи | тыс. куб. м/сут. | 80 |  | 2014 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.3 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 125-200 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 72,8 | 450 654,00 | 2014 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2014 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.4 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 250-400 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 40,2 | 567 838,00 | 2014 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2014 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.5 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 450-1000 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 42,7 | 1 639 328,00 | 2014 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2014 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.6 | Капитальный ремонт напорной канализации (диаметром 500 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 0,14 | 2 093,00 | 2014 г. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2014 г. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.7 | Капитальный ремонт 56 камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г.Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | шт. | 56 | 57 260,00 | 2014 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2014 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.8 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей в г.Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | - | - | 802,00 | 2013 г. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2013 г. |  |
| 1.9 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций в г.Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | - | - | 14 550,00 | 2014 - 2019 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2014 - 2035 гг. |  |
| 1.10 | Реконструкция очистных сооружений пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи | тыс. куб. м/сут. | 5 | 76 600,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 в пос.Самусь | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | ед. | 1 | 993,00 | 2014 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: |  |  |  |  | 5 558 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2 819 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| УЖКХ ТиС |  |  |  |  | 2 174 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО СВК |  |  |  |  | 563 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). КНС-1а | Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства западной части г.Северск | Мощность, куб. м/час. | 800 | 91 642,00 | 2014 - 2015 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час | 0 |  | 2014 - 2015 гг. |  |
| 2.2 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). Коллектор от КНС-1 до КОС | Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства западной части г.Северск | км | 4,44 | 208 124,00 | 2015 - 2016 гг. |  |  |  |  | 2015 - 2016 гг. |  |
| 2.3 | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | км | 1,6 | 26 490,00 | 2013 - 2014 гг. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | - | - | - | 2013 - 2014 гг. |  |
| 2.4 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | Подключение к системе водоотведения новых потребителей Иглаково | км | 2,22 | 13 768,00 | 2015 - 2020 гг. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | куб.м/час | 70 |  | 2015 - 2020 гг. |  |
| 2.5 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 1-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 1-го планировочного района | км | 5,67 | 35 110,00 | 2015 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час | 105 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.6 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм во 2-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 2-го планировочного района | км | 1,73 | 10 721,00 | 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час | 29 |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.7 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 3-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 3-го планировочного района | км | 1,11 | 6 865,00 | 2015 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час | 20 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.8 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | насосная станция | 1 | 93 372,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | Присоединение новых потребителей | куб.м/час | 0 |  | 2014 - 2015 гг. |  |
| 2.9 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул.Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) в г.Северске (в т.ч. ПИР) |  | км | 2,1 | 53 510,00 | 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) |  |  |  |  | 2015 - 2017 гг. |  |
| 2.10 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 4-м планировочном районе г.Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | км | 15,53 | 96 115,00 | 2015 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час | 275 |  | 2015 - 2035 гг. |  |
| 2.11 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов южной части г.Северска мкр.Сосновка (в т.ч. ПИР) | Разгрузка самотечного коллектора Ду 900 мм. Подключение к системе водоотведения южной части г.Северска мкр.Сосновка (мкр. № 12) | ед./км | 2 КНС и 26 км. сетей | 2 000 000,00 | 2018 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР на 2018 г.) | Присоединение новых потребителей | куб.м/час | 69 |  | 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.12 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в пос.Самусь | Подключение к системе водоотведения новых потребителей | км | 10,55 | 65 328,00 | 2015 - 2016 гг., 2018 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб.м/час | 55 |  | 2015 - 2016 гг., 2018 - 2035 гг. |  |
| 2.13 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации Водозабора № 1 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 | км | 0,2 | 8 385,00 | 2015 г. | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 | - |  |  | 2015 г. |  |
| 2.14 | Разработка проекта илохранилища на канализационных очистных сооружениях г.Северска (ПИР) | Приведение к требованиям нормативно-технических документов | ед. | 1 проект | 7 703,40 | 2014 г. | Приведение к требованиям нормативно-технических документов | - |  |  | 2014 г. |  |
| 2.15 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г.Северска (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации | ед. | 6 | 3 500,00 | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) | Улучшение экологической ситуации | - |  |  | 2015 - 2017 гг. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей, в т.ч. по организациям: |  |  |  |  | 2 720 633,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2 466 236,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО СВК |  |  |  |  | 189 069,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ВКХ» |  |  |  |  | 65 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск, в том числе по организациям: |  |  |  |  | 8 278 907,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  | 5 285 992,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| УЖКХ ТиС |  |  |  |  | 2 174 798,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО СВК |  |  |  |  | 752 789,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ВКХ» |  |  |  |  | 65 328,00 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Программа инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов представлена в таблице 9. Обоснование приведено               в разделе X Обосновывающих материалов.

Таблица 9

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс.руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс.руб. |  |  |
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | га | 5 | 86 701,00 | 2016 г. - ПИР, 2017 гг. | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 35 тыс.т в год | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока эксплуатации полигона. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот | ед. | 1 | 27 261,00 | 2018 г. | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья | т | 54 200 | 207 123 | 2018 - 2035 гг. | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и уплотнения | куб.м | 604 865 | 93 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб.м | 2 946 481 | - |  |  |
| 3 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | га | 5,5 | 37 738,70 | 2013 - 2014 гг. | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | - |  | - | 2015 г. | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб.м | 241 402 | - |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на восстановление (рекульти-вацию) нарушенных земель полигона ТБО в г.Северске площадью 17,2664 га (в т.ч. ПИР) | Восстановление нарушенных земель путем устройства защитных экранов поверхности полигона, сбора и утилизации биогаза. Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | га | 17,2664 | 95 758,00 | 2018 - 2035 гг. | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | - | - | - | 2018 - 2035 гг. | - |
| 5 | Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь | Обеспечение функционирования полигона | - | - | 18 691,86 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | - | - | - | - | - | - |
| Всего по инвестиционным проектам системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск, в том числе по организациям: |  |  |  |  | 266 150,56 |  |  | тыс.руб. |  | 300 876 |  |  |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  | 238 889,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Полигон ТБО КБУ» |  |  |  |  | 27 261,00 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Реализация мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях на период 2013-2020 гг. осуществляется в соответствии               с программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2140 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа энергосбережения ЗАТО Северск).

  - Реализация мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении на период 2013-2020 гг. так же осуществляется в соответствии Программой энергосбережения ЗАТО Северск.

  - Программа инвестиционных проектов по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения представлена в таблице 10. Реализация инвестиционных проектов будет реализовываться за счет средств областного и местного бюджетов.

Таблица 10

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. | Всего |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска | Подключение к системам энергоснабжения объектов нового строительства | Протяженность реконструируемых сетей составит: кабельной линии 10кВ − 11,8 км; сетей связи − 4,9 км; сетей водопровода − 15,3 км; сетей канализации − 12,4 км; теплосетей − 4,7 км. Реконструкция трансформаторных подстанций − 5 шт. | 0,00 | 35 620,70 | 138 700,00 | 167 683,20 | 167 683,20 | 385 553,61 | 895 240,71 |
| 1.2 | Строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь | Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 3 939,26 | 19 696,00 | 19 696,00 | 0,00 | 0,00 | 43 331,26 |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: |  |  |  | 0,00 | 39 559,96 | 158 396,00 | 187 379,20 | 167 683,20 | 385 553,61 | 938 571,97 |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 39 559,96 | 158 396,00 | 187 379,20 | 167 683,20 | 385 553,61 | 938 571,97 |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт опор наружного освещения г.Северска (замена ж/б опор на металлические высотой 13 м) в т.ч. по объектам: | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения | 361 шт. | 0,00 | 1 015,80 | 2 031,60 | 2 031,60 | 2 031,60 | 11 224,60 | 18 335,20 |
|  | ул.Горького |  | 20 шт. | 0,00 | 1 015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,80 |
|  | ул.Северная, Северная автодорога |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 2 031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031,60 |
|  | ул.Лесная |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031,60 | 0,00 | 0,00 | 2 031,60 |
|  | ул.Калинина |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031,60 | 0,00 | 2 031,60 |
|  | ул.Парковая, ул.Мира, ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Пушкина, ул.Комсомольская, ул.Транспортная, ул.Ленина, ул.Южный проезд |  | 221 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 224,60 | 11 224,60 |
| 2.2 | Капитальный ремонт кабельных линий г.Северска (замена поврежденных и ветхих кабельных линий между опорами наружного освещения) | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения | 25 км | 0,00 | 1 532,70 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | 22 532,70 |
| 2.3 | Строительство внутриквартальных линий наружного освещения г.Северска (в т.ч. ПИР), в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения |  | 0,00 | 153,72 | 2 350,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 003,72 |
|  | участок проезжей части и тротуара от ул.Южный проезд вдоль многоквартирных домов по ул.Победы, 4, 4а, 6 до ул.Победы, 6а |  | Стойки ж/б вибрированные - 8,5 куб.м, СИП -0,502 км | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|  | пешеходная дорожка от многоквартирного дома по ул.Солнечной, 21 до МБОУ «СОШ № 81» |  | 7 опор, КЛ-0,2 км | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | пешеходная дорожка от многоквартирного дома по просп.Коммунистическому, 106 до здания ООО «ЖЭУ-9» |  | 5 опор, КЛ-0,15 км | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | пешеходная дорожка от МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МАОУ «СОШ № 80», от МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МБДОУ «Детский сад № 55» |  | 11 опор, КЛ-0,3 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  | участок внутриквартального проезда многоквартирного дома по просп.Коммунистическому, 133 вдоль домов по просп.Коммунистическому, 131, 129 до ул.Курчатова, 32 | Развитие уличного освещения | 4 опоры, КЛ-0,12 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
|  | пешеходная дорожка от ул.Южный проезд до ул.Победы, 10 и прилегающий спортивный корт во дворе многоквартирного дома ул.Победы, 2 |  | 11 опор, КЛ-0,32 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
|  | пешеходная дорожка от остановки Комета до СК «Дельфин» (в т.ч. ПИР) |  | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 153,72 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,72 |
| 2.4 | Строительство линий наружного освещения г.Северска (в т.ч. ПИР), в т.ч. по объектам: |  |  | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 8 500,00 |
|  | проезжая часть от ул.Транспортной, 30 до ул.Свердлова (до железнодорожного вокзала), от ул.Свердлова до Северной автодороги |  | 23 опоры, КЛ-0,8 км | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  | проезжая часть от АКПП Сосновка до железнодорожного переезда по Северной автодороге | Развитие уличного освещения | 26 опор, КЛ-0,8 км | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  | проезжая часть от многоквартирного дома по ул.Ленина, 108 до ул.Ленина, 132 |  | 20 опор, КЛ-0,8 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  | проезжая часть по ул.Калинина от многоквартирного дома по ул.Калинина, 48 до ул.Калинина, 54 |  | 8 опор, КЛ-0,25 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2.5 | Проектирование и внедрение автоматизированной системы управления освещением г.Северска | Повышение эффективности управления уличным освещением |  | 0,00 | 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: |  |  |  | 0,00 | 5 502,22 | 13 381,60 | 12 031,60 | 6 031,60 | 29 224,60 | 66 171,62 |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 2 153,72 | 5 350,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 14 503,72 |
| УЖКХ ТиС |  |  |  | 0,00 | 3 348,50 | 8 031,60 | 8 031,60 | 3 031,60 | 29 224,60 | 51 667,90 |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: |  |  |  | 0,00 | 45 062,18 | 171 777,60 | 199 410,80 | 173 714,80 | 414 778,21 | 1 004 743,59 |
| УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  | 0,00 | 41 713,68 | 163 746,00 | 191 379,20 | 170 683,20 | 385 553,61 | 953 075,69 |
| УЖКХ ТиС |  |  |  | 0,00 | 3 348,50 | 8 031,60 | 8 031,60 | 3 031,60 | 29 224,60 | 51 667,90 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

  - Бюджет программы по годам, источникам, направлениям финансирования и организациям представлен в таблице 11.

  - Свод инвестиционных проектов с источниками финансирования инвестиционных проектов представлен в таблице 12.

Таблица 11

| № п/п | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |
| 1 | Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 16 063 463,67 | 124 545,88 | 689 609,56 | 1 982 353,72 | 1 912 274,40 | 1 369 168,80 | 9 985 511,31 |
| 2 | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 9 257 154,86 | 22 548,88 | 300 043,06 | 1 433 940,12 | 1 229 921,70 | 897 974,50 | 5 372 726,60 |
|  | бюджет Томской области | 2 834 476,81 | 0,00 | 177 853,50 | 268 569,60 | 351 712,70 | 151 848,30 | 1 884 492,71 |
|  | внебюджетные средства | 3 971 832,00 | 101 997,00 | 211 713,00 | 279 844,00 | 330 640,00 | 319 346,00 | 2 728 292,00 |
| 3 | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | развитие электрических сетей на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 720 953,00 | 0,00 | 12 484,00 | 182 068,00 | 393 798,00 | 71 303,00 | 61 300,00 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 517 533,00 | 0,00 | 12 484,00 | 182 068,00 | 322 981,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 203 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 817,00 | 71 303,00 | 61 300,00 |
| 3.2 | развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 2 842 856,72 | 98 045,03 | 283 475,29 | 294 072,80 | 271 069,60 | 182 170,00 | 1 714 024,00 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 94 907,82 | 11 645,03 | 29 601,99 | 34 763,40 | 18 897,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области | 206 762,90 | 0,00 | 68 604,30 | 69 079,40 | 69 079,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 2 541 186,00 | 86 400,00 | 185 269,00 | 190 230,00 | 183 093,00 | 182 170,00 | 1 714 024,00 |
| 3.3 | развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 2 949 852,40 | 2 783,70 | 170 456,60 | 543 226,00 | 462 479,00 | 395 770,00 | 1 375 137,10 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 363 608,40 | 1 233,70 | 91 239,60 | 414 398,80 | 377 223,20 | 363 798,00 | 1 115 715,10 |
|  | бюджет Томской области | 204 396,00 | 0,00 | 73 518,00 | 81 802,20 | 49 075,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 381 848,00 | 1 550,00 | 5 699,00 | 47 025,00 | 36 180,00 | 31 972,00 | 259 422,00 |
| 3.4 | развитие системы водоотведения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 8 278 907,40 | 14 047,00 | 148 699,40 | 773 881,00 | 578 869,00 | 466 158,00 | 6 297 253,00 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 5 614 894,80 | 0,00 | 92 223,20 | 613 604,00 | 436 426,10 | 412 073,50 | 4 060 568,00 |
|  | бюджет Томской области | 1 845 895,60 | 0,00 | 35 731,20 | 117 688,00 | 101 892,90 | 20 183,50 | 1 570 400,00 |
|  | внебюджетные средства | 818 117,00 | 14 047,00 | 20 745,00 | 42 589,00 | 40 550,00 | 33 901,00 | 666 285,00 |
| 3.5 | развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 266 150,56 | 9 670,15 | 29 432,09 | 17 328,32 | 6 648,00 | 80 053,00 | 123 019,00 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 238 889,56 | 9 670,15 | 29 432,09 | 17 328,32 | 6 648,00 | 80 053,00 | 95 758,00 |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |
| 3.6 | развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 1 004 743,59 | 0,00 | 45 062,18 | 171 777,60 | 199 410,80 | 173 714,80 | 414 778,21 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 427 321,28 | 0,00 | 45 062,18 | 171 777,60 | 67 746,00 | 42 050,00 | 100 685,50 |
|  | бюджет Томской области | 577 422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 664,80 | 131 664,80 | 314 092,71 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | в том числе по организациям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ООО «Электросети» | 203 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 817,00 | 71 303,00 | 61 300,00 |
| 4.2 | ОАО ТС | 2 407 018,00 | 86 400,00 | 184 232,00 | 184 253,00 | 180 167,00 | 124 645,00 | 1 647 321,00 |
| 4.3 | ОАО СВК | 1 062 498,00 | 14 847,00 | 23 531,00 | 65 873,00 | 65 873,00 | 65 873,00 | 826 501,00 |
| 4.4 | ООО «ВКХ» | 137 467,00 | 750,00 | 2 913,00 | 23 741,00 | 10 857,00 | 0,00 | 99 206,00 |
| 4.5 | ООО «Тепло» | 134 168,00 | 0,00 | 1 037,00 | 5 977,00 | 2 926,00 | 57 525,00 | 66 703,00 |
| 4.6 | ООО «Полигон ТБО КБУ» | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |
| 4.7 | УКС Администрации ЗАТО Северск, в том числе: | 9 309 248,23 | 20 706,34 | 415 188,06 | 1 633 498,12 | 1 537 658,80 | 1 010 847,20 | 4 691 349,71 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 6 474 771,42 | 20 706,34 | 237 334,56 | 1 364 928,52 | 1 185 946,10 | 858 998,90 | 2 806 857,00 |
|  | бюджет Томской области | 2 834 476,81 | 0,00 | 177 853,50 | 268 569,60 | 351 712,70 | 151 848,30 | 1 884 492,71 |
| 4.8 | УЖКХ ТиС | 2 782 383,44 | 1 842,54 | 62 708,50 | 69 011,60 | 43 975,60 | 38 975,60 | 2 565 869,60 |

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |  |  |  |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районе железнодорожного вокзала, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,05 км в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 168 534,00 | 0,00 | 12 484,00 | 156 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки |
|  | Строительство новой ПС 110/10 кВ 2х16 МВА в районах ул.Славского, просп.Коммунистического, строительство отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 0,08 км в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 169 441,00 | 0,00 | 0,00 | 12 551,00 | 156 890,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) |  |  |
|  | Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР) | 145 358,00 | 0,00 | 0,00 | 10 767,00 | 134 591,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 483 333,00 | 0,00 | 12 484,00 | 179 368,00 | 291 481,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) в г.Северске | 6 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 11 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 015,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 26) в г.Северске | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске | 5 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 687,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) в г.Северске | 2 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) до ТП в восточной части в Иглаково | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 076,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.6 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 3 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 389,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.7 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.8 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, в районе дома № 16) в г.Северске | 7 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 12 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 506,00 |  |  |  |
| 1.9 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.10 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г.Северске | 3 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1000 кВА в г.Северске | 5 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 356,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 269,00 |  |  |  |
| 1.11 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 12 мкр. г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | 4 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 386,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.12 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.13 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 12 мкр. г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.14 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска – на 130 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.15 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул.Славского) в г.Северске | 1 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945,00 |  |  |  |
| 1.16 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул.Славского) до ТП (район ул.Славского) в г.Северске | 2 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА в г.Северске | 6 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665,00 |  |  |  |
| 1.17 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) в г.Северске | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске | 4 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.18 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе 20 квартала) в г.Северске | 3 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске | 4 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 910,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.19 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 117) в г.Северске | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х320 кВА в г.Северске | 4 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503,00 |  |  |  |
| 1.20 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) в г.Северске | 2 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА в г.Северске | 10 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 413,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 13 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 022,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.21 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) до ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) в г.Северске | 2 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 078,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.22 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) до ТП (ул.Ленина, в районе дома № 4) в г.Северске | 3 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска – на 260 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 718,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.23 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп.Коммунистического) в г.Северске | 1 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.24 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе ул.Судостроителей) в пос.Самусь | 3 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь | 4 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 7 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.25 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул.Судостроителей) до ТП (в районах ул.Корсакова, ул.Кооперативной) в пос.Самусь | 3 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в пос.Самусь | 4 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 036,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.26 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.27 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | 1 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь | 2 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.28 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Самусь» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.29 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Воровского) в пос.Самусь | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях)» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303,00 |  |  |  |
| 1.30 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | 1 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь | 4 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276,00 |  |  |  |
| 1.31 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Самусь на 80 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Самусь | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,00 |  |  |  |
| 1.32 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер.Кижирово) | 2 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762,00 | 0,00 | 0,00 | 2016 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижирово» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА в дер.Кижирово | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.33 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 10 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в дер.Кижирово | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.34 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в дер.Кижирово | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.35 | Строительство ВЛ 6 кВ от ТП (в южной части дер.Кижирово) до ТП (в северной части дер.Кижирово) | 1 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере дер.Кижирово» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в дер.Кижирово | 3 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 531,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.36 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные малоэтажные дома в пос.Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | 1 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.37 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Орловка на 50 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.38 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.39 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | 1 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.40 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка | 3 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185,00 |  |  |  |
| 1.41 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Электросети» | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Орловка» |
|  | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |  |  |  |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,00 |  |  |  |
| 1.42 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Водозабор № 3» |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной пос.Самусь (ул.Камышка, 2а, строение № 11) | 1 179,76 | 1 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 179,76 | 1 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт химводоочистки центральной отопительной котельной в пос.Самусь | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УЖКХ ТиС | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч в центральной отопительной котельной в пос.Самусь | 11 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 331,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Тепло» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 11 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 331,00 |  |  |  |
| 2.4 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10 465,27 | 10 465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт теплосетей в границах ул.Комсомольской, ул.Лесной, ул.Первомайской и просп.Коммунистического | 72 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 850,00 | 2018 - 2035 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 72 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 850,00 |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция 1-ой Южной тепломагистрали г.Северска (на участке от ТЭЦ до Южной подкачивающей станции) | 263 930,20 | 0,00 | 87 976,80 | 87 976,80 | 87 976,60 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2016 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 57 167,30 | 0,00 | 19 372,50 | 18 897,40 | 18 897,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 206 762,90 | 0,00 | 68 604,30 | 69 079,40 | 69 079,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция 2-ой Южной тепломагистрали от ТЭЦ до ТП-6 в г.Северске | 137 240,00 | 0,00 | 34 310,00 | 34 310,00 | 34 310,00 | 34 310,00 | 0,00 | 2014 - 2017 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 137 240,00 | 0,00 | 34 310,00 | 34 310,00 | 34 310,00 | 34 310,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.8 | Строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г.Северске | 127 000,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. | ОАО ТС | Развитие инженерной инфраструктуры |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 127 000,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.9 | Строительство сетей теплоснабжения от ул.Комсомольской до ТП-4 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 14 662,00 | 0,00 | 7 331,00 | 7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 14 662,00 | 0,00 | 7 331,00 | 7 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.10 | Реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) с разделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г.Северске | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. | ОАО ТС | Повышение надежности теплоснабжения. Оптимизация параметров работы теплосети |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.11 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического от ТК-22а до ТК-28 (22 квартал) в г.Северске | 29 403,00 | 0,00 | 29 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 29 403,00 | 0,00 | 29 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.12 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического, 37-23 от ТК-12/42 до ТК23/55 в г.Северске | 8 107,00 | 0,00 | 8 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 107,00 | 0,00 | 8 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.13 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г.Северске | 1 939 906,00 | 86 400,00 | 43 912,00 | 81 443,00 | 86 465,00 | 86 486,00 | 1 555 200,00 | 2013 - 2035 гг. | ОАО ТС | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 939 906,00 | 86 400,00 | 43 912,00 | 81 443,00 | 86 465,00 | 86 486,00 | 1 555 200,00 |  |  |  |
| 2.14 | Закольцовка 3-ей Южной тепломагистрали со строительством теплосетей от УТ11 вдоль ул.Победы, ул.Ленинградской, ул.Калинина до пересечения с ул.Калинина и ул.Славского в г.Северске | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 392,00 | 825,00 | 17 543,00 | 2016 - 2018 гг. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 77 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 392,00 | 825,00 | 17 543,00 |  |  |  |
| 2.15 | Строительство теплосети от 2-й Южной тепломагистрали в районе здания по ул.Калинина, 109 до спортивного комплекса с бассейнами по ул.Калинина в 3 планировочном районе г.Северска | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,00 | 0,00 | 2017 г. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.16 | Строительство теплосети от 3-ей Южной тепломагистрали в районе пересечения просп.Коммунистического и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г.Северска | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 2018 - 2035 гг. | ОАО ТС | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 |  |  |  |
| 2.17 | Капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос.Самусь | 2 074,00 | 0,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. | ООО «Тепло» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2 074,00 | 0,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.18 | Капитальный ремонт тепловых сетей в пос.Самусь | 35 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,00 | 2 926,00 | 29 264,00 | 2016 - 2035 гг. | ООО «Тепло» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 35 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,00 | 2 926,00 | 29 264,00 |  |  |  |
| 2.19 | Строительство теплосети от тепломагистрали по ул.Урицкого до ул.50 лет Октября в пос.Самусь | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Тепло» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.20 | Строительство теплосети вдоль домов № 10, 12, 14 по ул.Ворошилова в пос.Самусь | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Тепло» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 616,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.21 | Строительство теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул.Кирова вдоль ул.Корсакова до участка строительства клуба в пос.Самусь | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 440,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Тепло» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 440,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.22 | Строительство теплосети от ЦОК по ул.Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос.Самусь | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «Тепло» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 18 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792,00 |  |  |  |
| 2.23 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в пос.Орловка | 8 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463,00 | 7 316,00 | 2017 - 2035 гг. | ООО «Тепло» | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 8 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463,00 | 7 316,00 |  |  |  |
| 2.24 | Строительство теплосети от котельной в пос.Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 840,00 | 0,00 | 2017 г. | ООО «Тепло» | Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 24 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 840,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.25 | Строительство ограждения центральной отопительной котельной в пос.Самусь | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | ООО «Тепло» | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.26 | Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 (в т.ч. ПИР) | 9 388,49 | 0,00 | 853,49 | 8 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Повышение надежности теплоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 9 388,49 | 0,00 | 853,49 | 8 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка генеральной схемы водоснабжения г.Северска | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение развития системы водоснабжения г.Северска |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3-го водозаборного узла в г.Северске | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 | Строительство водозабора № 3 в г.Северске | 1 738 889,70 | 0,00 | 29 789,60 | 348 098,00 | 348 098,00 | 348 098,00 | 664 806,10 | 2014 - 2019 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 738 889,70 | 0,00 | 29 789,60 | 348 098,00 | 348 098,00 | 348 098,00 | 664 806,10 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.4 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске | 16 520,00 | 0,00 | 16 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3 637,70 | 0,00 | 3 637,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 12 882,30 | 0,00 | 12 882,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, № 15а, № 16б, № 18б в г.Северске | 36 079,00 | 0,00 | 36 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 7 944,60 | 0,00 | 7 944,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 28 134,40 | 0,00 | 28 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.6 | Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборе № 1 в г.Северске | 83 556,31 | 198,31 | 41 679,00 | 41 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2015 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18 328,61 | 198,31 | 9 177,70 | 8 952,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 65 227,70 | 0,00 | 32 501,30 | 32 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.7 | Строительство сооружений по очистке промывной воды на водозаборе № 2 в г.Северске | 125 374,61 | 372,61 | 0,00 | 62 501,00 | 62 501,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г., 2015 - 2016 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 27 223,01 | 372,61 | 0,00 | 13 425,20 | 13 425,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 98 151,60 | 0,00 | 0,00 | 49 075,80 | 49 075,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.8 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 в г.Северске | 6 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 5 500,00 | 2013 - 2035 гг. | ОАО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 5 500,00 |  |  |  |
| 3.9 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2 в г.Северске | 6 250,00 | 400,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 4 850,00 | 2013 - 2035 гг. | ОАО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 250,00 | 400,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 4 850,00 |  |  |  |
| 3.10 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема в г.Северске | 2 700,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 950,00 | 2013 - 2035 гг. | ОАО СВК | Повышение энергоэффективности насосного оборудования |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 2 700,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 950,00 |  |  |  |
| 3.11 | Модернизация и санация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм) в г.Северске | 248 324,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 218 824,00 | 2014 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС и ОАО СВК | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 198 359,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 175 059,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 49 965,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 43 765,00 |  |  |  |
| 3.12 | Модернизация и санация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) в г.Северске | 356 375,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 329 375,00 | 2015 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС и ОАО СВК | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 285 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 263 500,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 71 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 65 875,00 |  |  |  |
| 3.13 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г.Северске | 17 550,00 | 0,00 | 3 900,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 300,00 | 7 150,00 | 2014 - 2020 гг. | УЖКХ ТиС | Закрытие неработающих скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 17 550,00 | 0,00 | 3 900,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 300,00 | 7 150,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.14 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г.Северске | 9 750,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 5 200,00 | 2014 г., 2017 - 2020 гг. | УЖКХ ТиС | Закрытие неработающих скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 9 750,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 5 200,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.15 | Создание системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений водозаборов № 1 и № 2 в г.Северске | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | УЖКХ ТиС | Снижение расходов на аварийное восстановление системы |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 18 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.16 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г.Северске | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | ОАО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.17 | Модернизация сетей водоснабжения от скважин № 1-6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Самусь | 11 752,00 | 0,00 | 5 876,00 | 5 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 11 752,00 | 0,00 | 5 876,00 | 5 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.18 | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема в пос.Самусь | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг. | ООО «ВКХ» | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 500,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.19 | Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | 2 062,78 | 662,78 | 900,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2015 гг. (в т.ч. техническое обследова-ние) | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 062,78 | 662,78 | 900,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.20 | Модернизация сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Орловка | 1 959,00 | 0,00 | 1 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 959,00 | 0,00 | 1 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.21 | Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение надежности системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.22 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе (до 10 куб. м/час.) в дер.Кижирово (в т.ч. ПИР) | 3 442,00 | 0,00 | 255,00 | 3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3 442,00 | 0,00 | 255,00 | 3 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.23 | Модернизация сетей водоснабжения (диаметром 50-150 мм) в дер.Кижирово | 4 326,00 | 0,00 | 2 163,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. | ООО «ВКХ» | Обеспечение надежности системы водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4 326,00 | 0,00 | 2 163,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.24 | Строительство сетей водоснабжения в мкр. № 12, мкр.Сосновка в г.Северске | 21 711,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512,00 | 3 512,00 | 3 512,00 | 11 175,00 | 2015 - 2035 гг. | ОАО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 21 711,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512,00 | 3 512,00 | 3 512,00 | 11 175,00 |  |  |  |
| 3.25 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе г.Северска | 32 464,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 19 204,00 | 2015 - 2035 гг. | ОАО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 32 464,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 19 204,00 |  |  |  |
| 3.26 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе г.Северска | 9 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 913,00 | 2018 - 2035 гг. | ОАО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 913,00 |  |  |  |
| 3.27 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе г.Северска | 6 346,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 4 171,00 | 2015 - 2035 гг. | ОАО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 346,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 4 171,00 |  |  |  |
| 3.28 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе г.Северска | 88 869,00 | 0,00 | 0,00 | 17 070,00 | 17 070,00 | 17 070,00 | 37 659,00 | 2015 - 2035 гг. | ОАО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 88 869,00 | 0,00 | 0,00 | 17 070,00 | 17 070,00 | 17 070,00 | 37 659,00 |  |  |  |
| 3.29 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 6 145,00 | 2015 - 2020 гг. | ОАО СВК | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 6 145,00 |  |  |  |
| 3.30 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час в пос.Самусь | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | ООО «ВКХ» | Увеличение дебета скважин |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.31 | Строительство водопровода 110 мм по ул.Калинина в пос.Самусь | 3 169,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | ООО «ВКХ» | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 169,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.32 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос.Самусь | 10 326,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035,00 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | ООО «ВКХ» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 10 326,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035,00 |  |  |  |
| 3.33 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | 21 093,00 | 0,00 | 0,00 | 4 208,00 | 4 208,00 | 0,00 | 12 677,00 | 2015 - 2016 гг., 2018 - 2035 гг. | ООО «ВКХ» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 21 093,00 | 0,00 | 0,00 | 4 208,00 | 4 208,00 | 0,00 | 12 677,00 |  |  |  |
| 3.34 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях пос.Самусь | 9 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926,00 | 2018 - 2035 гг. | ООО «ВКХ» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 9 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 926,00 |  |  |  |
| 3.35 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос.Орловка | 14 873,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643,00 | 0,00 | 0,00 | 12 230,00 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | ООО «ВКХ» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 14 873,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643,00 | 0,00 | 0,00 | 12 230,00 |  |  |  |
| 3.36 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер.Кижирово | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347,00 | 2015 г., 2018 - 2035 гг. | ООО «ВКХ» | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347,00 |  |  |  |
| 4 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка генеральной схемы водоотведения г.Северска | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение развития системы водоотведения г.Северска |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | Строительство очистных сооружений г.Северска с полной биологической очисткой и илохранилищем (в т.ч. ПИР) | 2 743 156,00 | 0,00 | 39 000,00 | 386 308,00 | 386 308,00 | 386 308,00 | 1 545 232,00 | 2014 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 743 156,00 | 0,00 | 39 000,00 | 386 308,00 | 386 308,00 | 386 308,00 | 1 545 232,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 125-200 мм) в г.Северске | 450 654,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 422 654,00 | 2014 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС и ОАО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 360 524,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 338 124,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 90 130,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 84 530,00 |  |  |  |
| 4.4 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 250-400 мм) в г.Северске | 567 838,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 525 838,00 | 2014 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС и ОАО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 454 271,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 420 671,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 113 567,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 105 167,00 |  |  |  |
| 4.5 | Модернизация сетей водоотведения (диаметром 450-1000 мм) в г.Северске | 1 639 328,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 615 328,00 | 2014 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС и ОАО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 311 463,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 1 292 263,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 327 865,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 323 065,00 |  |  |  |
| 4.6 | Капитальный ремонт напорной канализации (диаметром 500 мм) в г.Северске | 2 093,00 | 0,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УЖКХ ТиС | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 093,00 | 0,00 | 2 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.7 | Капитальный ремонт 56 камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г.Северске | 57 260,00 | 0,00 | 2 044,00 | 2 044,00 | 2 044,00 | 2 044,00 | 49 084,00 | 2014 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС и ОАО СВК | Снижение аварийности сетей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 40 454,00 | 0,00 | 1 444,00 | 1 444,00 | 1 444,00 | 1 444,00 | 34 678,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 16 806,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 14 406,00 |  |  |  |
| 4.8 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей в г.Северске | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 г. | ОАО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 802,00 | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.9 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций в г.Северске | 14 550,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 5 750,00 | 2014 - 2019 гг. | ОАО СВК | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 14 550,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 5 750,00 |  |  |  |
| 4.10 | Реконструкция очистных сооружений пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | 76 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 76 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.11 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 в пос.Самусь | 993,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УЖКХ ТиС | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 993,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.12 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). КНС-1а | 91 642,00 | 0,00 | 45 821,00 | 45 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 19 932,20 | 0,00 | 10 089,80 | 9 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 71 709,80 | 0,00 | 35 731,20 | 35 978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.13 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). Коллектор от КНС-1 до КОС | 208 124,00 | 0,00 | 0,00 | 104 062,00 | 104 062,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 44 705,20 | 0,00 | 0,00 | 22 352,60 | 22 352,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 163 418,80 | 0,00 | 0,00 | 81 709,40 | 81 709,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.14 | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | 26 490,00 | 13 245,00 | 13 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг. | ОАО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 26 490,00 | 13 245,00 | 13 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.15 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | 13 768,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 | 2 374,00 | 2 374,00 | 6 646,00 | 2015 - 2020 гг. | ОАО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 13 768,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374,00 | 2 374,00 | 2 374,00 | 6 646,00 |  |  |  |
| 4.16 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 1-м планировочном районе г.Северска | 35 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780,00 | 4 780,00 | 4 780,00 | 20 770,00 | 2015 - 2035 гг. | ОАО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 35 110,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780,00 | 4 780,00 | 4 780,00 | 20 770,00 |  |  |  |
| 4.17 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм во 2-м планировочном районе г.Северска | 10 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721,00 | 2018 - 2035 гг. | ОАО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 10 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721,00 |  |  |  |
| 4.18 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 3-м планировочном районе г.Северска | 6 865,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 4 510,00 | 2015 - 2035 гг. | ОАО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 6 865,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 4 510,00 |  |  |  |
| 4.19 | Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 93 372,00 | 0,00 | 3 500,00 | 89 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 93 372,00 | 0,00 | 3 500,00 | 89 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.20 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул.Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 53 510,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 25 705,00 | 25 705,00 | 0,00 | 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей. Обеспечение надежности и снижение аварийности |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 13 143,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 5 521,50 | 5 521,50 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 40 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 183,50 | 20 183,50 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.21 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 4-м планировочном районе г.Северска | 96 115,00 | 0,00 | 0,00 | 18 462,00 | 18 462,00 | 18 462,00 | 40 729,00 | 2015 - 2035 гг. | ОАО СВК | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 96 115,00 | 0,00 | 0,00 | 18 462,00 | 18 462,00 | 18 462,00 | 40 729,00 |  |  |  |
| 4.22 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов южной части г.Северска мкр.Сосновка (в т.ч. ПИР) | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2018 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР на 2018 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 429 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 600,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 1 570 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 400,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.23 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в пос.Самусь | 65 328,00 | 0,00 | 0,00 | 8 688,00 | 6 649,00 | 0,00 | 49 991,00 | 2015 - 2016 гг., 2018 - 2035 гг. | ООО «ВКХ» | Присоединение новых потребителей |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 65 328,00 | 0,00 | 0,00 | 8 688,00 | 6 649,00 | 0,00 | 49 991,00 |  |  |  |
| 4.24 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации Водозабора № 1 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 8 385,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 8 385,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.25 | Разработка проекта илохранилища на канализационных очистных сооружениях г.Северска (ПИР) | 7 703,40 | 0,00 | 7 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 г. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение требований законодательства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 7 703,40 | 0,00 | 7 703,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.26 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г.Северска (в т.ч. ПИР) | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2015 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Улучшение экологической ситуации |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске (в т.ч. ПИР) | 86 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,00 | 80 053,00 | 0,00 | 2016 г. - ПИР, 2017 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 86 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,00 | 80 053,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.2 | Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 35 тыс.т в год | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 | 2018 г. | ООО «Полигон ТБО КБУ» | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья, экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения. Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |  |  |  |
| 5.3 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь | 37 738,70 | 9 670,15 | 28 068,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 - 2014 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды. Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 37 738,70 | 9 670,15 | 28 068,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.4 | Мероприятия, направленные на восстановление (рекультивацию) нарушенных земель полигона ТБО в г.Северске площадью 17,2664 га (в т.ч. ПИР) | 95 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 758,00 | 2018 - 2035 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 95 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 758,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5.5 | Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь | 18 691,86 | 0,00 | 1 363,54 | 17 328,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2015 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Обеспечение функционирования полигона |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18 691,86 | 0,00 | 1 363,54 | 17 328,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска | 895 240,71 | 0,00 | 35 620,70 | 138 700,00 | 167 683,20 | 167 683,20 | 385 553,61 | 2014 - 2019 гг. | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системам энергоснабжения объектов нового строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 317 818,40 | 0,00 | 35 620,70 | 138 700,00 | 36 018,40 | 36 018,40 | 71 460,90 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 577 422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 664,80 | 131 664,80 | 314 092,71 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.2 | Строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь | 43 331,26 | 0,00 | 3 939,26 | 19 696,00 | 19 696,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 43 331,26 | 0,00 | 3 939,26 | 19 696,00 | 19 696,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.3 | Капитальный ремонт опор наружного освещения г.Северска (замена ж/б опор на металлические высотой 13 м) | 18 335,20 | 0,00 | 1 015,80 | 2 031,60 | 2 031,60 | 2 031,60 | 11 224,60 | 2014 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 18 335,20 | 0,00 | 1 015,80 | 2 031,60 | 2 031,60 | 2 031,60 | 11 224,60 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.4 | Капитальный ремонт кабельных линий г.Северска (замена поврежденных и ветхих кабельных линий между опорами наружного освещения) | 22 532,70 | 0,00 | 1 532,70 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 18 000,00 | 2014 - 2035 гг. | УЖКХ ТиС | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 22 532,70 | 0,00 | 1 532,70 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 18 000,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.5 | Строительство внутриквартальных линий наружного освещения г.Северска (в т.ч. ПИР) | 6 003,72 | 0,00 | 153,72 | 2 350,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2014 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 6 003,72 | 0,00 | 153,72 | 2 350,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.6 | Строительство линий наружного освещения г.Северска (в т.ч. ПИР) | 8 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2014 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УКС Администрации ЗАТО Северск | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 8 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6.7 | Проектирование и внедрение автоматизированной системы управления освещением г.Северска | 10 800,00 | 0,00 | 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР на 2014 г.) | УЖКХ ТиС | Повышение эффективности управления уличным освещением |
|  | Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10 800,00 | 0,00 | 800,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 16 063 463,67 | 124 545,88 | 689 609,56 | 1 982 353,72 | 1 912 274,40 | 1 369 168,80 | 9 985 511,31 |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 9 257 154,86 | 22 548,88 | 300 043,06 | 1 433 940,12 | 1 229 921,70 | 897 974,50 | 5 372 726,60 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 2 834 476,81 | 0,00 | 177 853,50 | 268 569,60 | 351 712,70 | 151 848,30 | 1 884 492,71 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 3 971 832,00 | 101 997,00 | 211 713,00 | 279 844,00 | 330 640,00 | 319 346,00 | 2 728 292,00 |  |  |  |

  - Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории ЗАТО Северск организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием ЗАТО Северск;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

  - Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется с учетом структуры источников финансирования мероприятий и степени участия организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в их реализации. При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории ЗАТО Северск организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

- источника финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологической связанности реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономической целесообразности выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанной на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в ЗАТО Северск.

  - Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовывать за счет внебюджетных источников (платы за технологическое присоединение, инвестиционной составляющей в тарифе на передачу электроэнергии) и бюджета ЗАТО Северск. При необходимости для реализации мероприятий возможно привлечение заемных источников финансирования.

Экономически не целесообразно создавать организацию для реализации инвестиционных проектов, поскольку их стоимость менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения ЗАТО Северск, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

  - Источниками финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения являются средства бюджетов, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками являются средства организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, получаемые от потребителей за счет установления тарифов (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за технологическое присоединение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах и тарифов на подключение (платы за технологическое присоединение).

Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды и концессии систем теплоснабжения ЗАТО Северск.

  - Реализацию инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод планируется возложить на организации, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и структурные подразделения Администрации ЗАТО Северск (УКС  Администрации ЗАТО Северск и УЖКХ ТиС) за счет бюджетных средств (при наличии возможности).

  - Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям:

- реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором по инвестиционным соглашениям с Администрацией ЗАТО Северск;

- реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов, приведенных в настоящей Программе, за счет бюджета ЗАТО Северск.

Предусмотренные настоящей Программой инвестиционные проекты связаны с существующей инфраструктурой территориально, определяя организацию технологической схемы движения отходов внутри полигона ТБО. Также рассматривается технологическая связанность этапов обращения с отходами (сбор, вывоз, захоронение отходов) осуществляемых ООО «Полигон ТБО КБУ», которая позволит повысить эффективность реализуемых проектов за счет согласованности технологических этапов обращения с отходами.

  - Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и развитию городского освещения должны реализовываться за счет бюджетных средств.

  - При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей ЗАТО Северск будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

  - Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения ЗАТО Северск, ООО «Электросети» в период 2013-2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

П=203420,012946,5=15,71тыс.руб.кВт

  - Размер платы за подключение к системе теплоснабжения г.Северска на период 2013-2035 гг., составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

П=82512,059,3=1391,34тыс.руб.Гкалч

  - Размер платы за подключение к системе теплоснабжения пос.Самусь и пос.Орловка, обслуживаемой ООО «Тепло», на период 2013-2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

П=83259,021,4=3883,01тыс.руб.Гкалч

  - Мероприятия, обеспечивающие подключение к системе теплоснабжения, обслуживаемой ООО «Сети», программой не предусмотрены.

  - Размер платы за подключение к системе водоснабжения, эксплуатируемой ОАО СВК, на период 2013-2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

П=172033,0532,8=322,92тыс.руб.куб.мч

  - Размер платы за подключение к системе водоснабжения, эксплуатируемой ООО «ВКХ», на период 2013-2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

П=66313,096,7=686,04тыс.руб.куб.мч

  - Размер платы за подключение к системе водоотведения, эксплуатируемой ОАО СВК, на период 2013-2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

П=189069,0593,5=318,56тыс.руб.куб.мч

  - Размер платы за подключение к системе водоотведения, эксплуатируемой ООО «ВКХ», на период 2013-2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

П=65328,055,5=1177,29тыс.руб.куб.мч

  - Прогнозирование изменения тарифов на коммунальные ресурсы и утилизацию (захоронение) ТБО с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Тарифы | 2013 г. | 2035 г. | Раздел Обосновывающих материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача электрической энергии, руб./кВт.ч | 0,397 | 0,645 | Подраздел 1 раздела XIV |
| 2 | Тепловая энергия, руб./Гкал |  |  | Подраздел 2 раздела XIV |
|  | ОАО ТС | 839,9 | 825,5 |  |
|  | ООО «Тепло» | 1491,4 | 939,1 |  |
|  | ООО «Сети» | 1681,0 | 1681,0 |  |
| 3 | Холодная вода, руб./куб.м | 17,1 | 19,3 | Подраздел 3 раздела XIV |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб.м | 0,54 | 0,54 |  |
| 4 | Водоотведение и очистка сточных вод, руб./куб.м | 7,1 | 11,6 | Подраздел 4 раздела XIV |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб.м | 1,90 | 1,90 |  |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТБО, руб./куб.м | 77,41 «*» | 84,35 | Подраздел 5 раздела XIV |

------------------------------

<*> Приведен средний тариф, рассчитанный на основании приказа Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 30.11.2012 № 43/537 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Полигон твердых бытовых отходов комбината благоустройства» на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов».

  - Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением ЗАТО Северск коммунальные услуги на 2013 г. приведен в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Средневзвешенный тариф (проект тарифа), руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | тыс.куб.м | 10 558,0 | 20,2 | 213 775 |
| 2 | Водоотведение | тыс.куб.м | 12 692,0 | 9,5 | 121 165 |
| 3 | Отопление | тыс.Гкал | 999,4 | 878,9 | 878 362 |
| 4 | Электроснабжение | тыс.кВт.ч | 134 250,0 | 3,7 | 500 433 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТБО | тыс.куб.м | 98,5 | 77,4 | 7 627 |
| Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  | - |  |  | 1 721 362 |

  - Прогнозная величина субсидий на 2013 г. составит 102,2 млн.руб.

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения ЗАТО Северск производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаниях по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Методические указания по расчету предельных индексов), а также в Постановлении Администрации Томской области от 25.08.2011 № 253а «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012 год по муниципальным образованиям Томской области».

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги представлено в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение критерия, установленное Методическими указаниями по расчету предельных индексов | Значение критерия, установленное Постановлением Администрации Томской области от 25.08.2011 № 253а | Расчетные значения на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | Не более 10 | 5,75 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | Не более 19 | 0,44 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | Не менее 85 | Не менее 92 % |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | Не более 18 | 14,1 |

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения ЗАТО Северск в 2013 г.

# Управление программой

  - Заказчиком Программы и органом, ответственным за её реализацию, является УЖКХ ТиС.

  - Ответственными исполнителями Программы являются УЖКХ ТиС и УКС Администрации ЗАТО Северск. Соисполнителями Программы являются организации, участвующие в реализации Программы, не являющиеся получателями бюджетных средств, а именно организации коммунального комплекса и организации, осуществляющие деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (далее – организации, участвующие в реализации Программы).

Реализация и контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным Постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 «О муниципальных  программах городского округа ЗАТО Северск Томской области».

  - Основными функциями УЖКХ ТиС по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий, по которым исполнителем является УЖКХ ТиС;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- подача бюджетных заявок на финансирование за счет средств бюджета ЗАТО Северск мероприятий, по которым исполнителем является УЖКХ ТиС;

- оформление и подача бюджетных заявок на софинансирование мероприятий за счет средств бюджета Томской области в рамках государственных программ Томской области (далее − ГП);

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия Администрации ЗАТО Северск и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия Администрации ЗАТО Северск с исполнительными органами государственной власти Томской области по утверждению инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия инвестиционных программ организаций установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы, подготовка заключения об эффективности её реализации;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений по её изменению;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы.

  - Основными функциями УКС Администрации ЗАТО Северск по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий, по которым исполнителем является УКС Администрации ЗАТО Северск;

- подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- подача бюджетных заявок на финансирование за счет средств бюджета ЗАТО Северск мероприятий, по которым исполнителем является УКС Администрации ЗАТО Северск;

- участие в оформлении бюджетных заявок на софинансирование мероприятий за счет средств бюджета Томской области в рамках ГП;

- заключение соглашения с исполнительными органами государственной власти Томской области на софинансирование объектов в рамках ГП.

  - Основными функциями организаций, участвующих в реализации Программы являются:

- реализация мероприятий, по которым они являются исполнителями;

- подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- разработка инвестиционных и производственных программ;

- мониторинг реализации производственных и инвестиционных программ.

  - Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций, участвующих в реализации Программы.

Одним из источников финансирования таких программ являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков).

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между Администрацией ЗАТО Северск или Департаментом тарифного регулирования Томской области (в зависимости от полномочий) и организацией коммунального комплекса или организацией, осуществляющей деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия:

- долгосрочные параметры регулирования деятельности организации;

- целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации, участвующих в реализации Программы, бюджетные средства, заемные средства);

- условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов;

- контроль за исполнением Программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

  - План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В течение 1 месяца после утверждения Программы |
| 2 | Подготовка инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Организации, участвующие в реализации Программы | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 3 | Согласование инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 4 | Утверждение инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 5 | Заключение договоров на реализацию инвестиционных программ (договоры должны включать: - цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения); - права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок; - ответственность сторон; - перечень мероприятий программы и их стоимость; - объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства) | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями), организации, участвующие в реализации Программы | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 6 | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы | Финансовое управление | - Ежегодно в период формирования проекта бюджета ЗАТО Северск в сроки, установленные нормативными актами Администрации ЗАТО Северск |

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации. Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.

Исполнители представляют в УЖКХ ТиС отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители в рассматриваемый срок также представляют в УЖКХ ТиС пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет представляется в бумажном и электронном виде.

УЖКХ ТиС в 15-дневный срок после получения информации от исполнителей Программы обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет УЖКХ ТиС направляется на утверждение Главе Администрации ЗАТО Северск.

  - Порядок изменения Программы.

Изменение Программы осуществляется по итогам анализа отчета ответственных лиц путем внесения изменений в соответствующие правовые акты Администрации ЗАТО Северск.

Изменение Программы осуществляется в случаях:

1) отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

2) приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

4) уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

УЖКХ ТиС в 2-месячный срок после утверждения отчета о реализации Программы готовит проект Решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в Программу и представляет их в Думу ЗАТО Северск для утверждения в установленном порядке.

  - Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации ЗАТО Северск.

# ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ программы

  - Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество обеспечения потребителей ЗАТО Северск коммунальными услугами.

  - Развитие системы электроснабжения позволит обеспечить подключение новых потребителей электрической энергии.

  - Реализация программных мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

  - снизить уровень износа сетей и оборудования;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

  - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей и резерва  мощностей;

  - улучшить экологическое состояние за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

  - повысить надежность работы теплосетевого хозяйства и теплоисточников;

  - сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых  сетях;

  - сократить затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования;

  - улучшить условия и уровень жизни населения.

  - Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит обеспечить:

- доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01;

- минимизацию риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками;

- повышение надежности работы водозаборных сооружений и системы водоснабжения;

- подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства;

- снижение аварийности сетей и сокращение потерь воды;

- снижение расходов на аварийный ремонт;

- бесперебойное водоснабжение и улучшение условий и уровня жизни населения.

  - Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит обеспечить:

- требуемый уровень очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- повышение надежности системы водоотведения;

- снижение аварийности сетей водоотведения;

- подключение к системе водоотведения новых потребителей;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

  - Реализация мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов позволит обеспечить:

1) восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды;

2) снижение платежей за загрязнение окружающей среды;

3) увеличение массы отсортированного вторичного сырья;

4) увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль;

5) экономию объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения.

  - Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения позволит обеспечить:

1) подключение к системам энергоснабжения, электро-, газо-, водоснабжения объектов нового строительства;

2) снижение платежей за загрязнение окружающей среды;

3) повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения;

4) улучшение условий и уровня жизни населения.