Приложение 1

к местным нормативам градостроительного

проектирования ЗАТО Северск

НОРМАТИВЫ РАСЧЕТА

стоянок автомобилей на рекреационных территориях и объектах отдыха         административных, зрелищных, лечебных, торговых и других зданий нежилого назначения

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машиномест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поликлиники | 100 посещений в смену | 5 |
| Больницы | 100 коек | 10 |
| Научные и проектные организации, образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, организации управления, кредитно-финансовые и юридические организации, значений: | 100 работающих | 20 |
| - федерального и областного | 100 работающих | 20 |
| - местного | 100 работающих | 20 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 15 |
| Объекты общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 15 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов: | 100 кв. м торговой площади |  |
| более 100 кв. метров |  | 7 |
| более 1 000 кв. метров |  | 6 |
| более 3 000 кв. метров |  | 5 |
| более 5 000 кв. метров |  | 4 |
| более 10 000 кв.метров |  | 3 |
| Рынки | 50 торговых мест | 30 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 15 |
| Гостиницы высшего разряда | 100 мест | 10 |
| Прочие гостиницы | 100 мест | 6 |
| Спортивные объекты | 100 мест или единовременных посетителей | 5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 20 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала | 8 |
| 1 | 2 | 3 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала | 8 |
| Мотели и кемпинги | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | По расчетной вместимости |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 30 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 11 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 23 |
| Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 23 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 7 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 |
| Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного транспорта общего пользования | 100 пассажиров в час «пик» | 5 |