Приложение 4

к местным нормативам градостроительного

проектирования ЗАТО Северск

ПАРАМЕТРЫ

улиц и дорог <*>

| № п/п | Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь- ший продольный уклон, ‰ | Ширина пеше-ходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Скоростное движение | 120 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 30 | - |
| 1.2 | Регулируемое движение | 80 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| 2. Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывное движение | 100 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,50 |
| 2.2 | Регулируемое движение | 80 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,00 |
| 3. Улицы и дороги районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспортно- пешеходные | 70 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| 3.2 | Пешеходно- транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,00 |
| 4. Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В жилой застройке | 40 - 30 | 3,00 | 2 - 3 | 90 - 50 | 70 - 80 | 1,50 |
| 4.2 | В научно- производст- венных зонах | 50 | 3,50 | 2 – 4 <**> | 90 | 60 | 1,50 |
| 4.3 | В промышленных и коммунально- складских зонах | 40 | 3,50 | 2 | 50 | 70 | 1,50 |
| 4.4 | Парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| 5. Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,00 |
| 5.2 | Второстепен- ные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| 6. Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| 6.2 | Второстепен- ные | - | 0,75 | По расчету | - | 60 | По проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. Велосипедные дорожки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обособленные | 20 | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |
| 7.2 | Изолированные | 30 | 1,50 | 2 - 4 | 50 | 30 | - |

--------------------------------

<*> 1. Ширина улиц и дорог определяется в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается              в следующем размере:

- магистральных дорог – 50-75 м;

- магистральных улиц – 40-80 м;

- улиц и дорог местного значения – 15-25 м.

2. В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать на 10 км/ч расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах предусматривается крайняя полоса шириной 4 м. Для пропуска автобусов в часы «пик» допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч. На магистральных дорогах                  с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек.

5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий увеличивается ширина подпорных стенок или оград не менее чем на 0,5 м.

7. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории                               и подземного пространства для перспективного строительства.

8. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения                             для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

9. В зонах малоэтажной жилой застройки ширина улицы в красных линиях принимается не менее 15 м.

<**> С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.